Załącznik nr 6.1 do SWZ

### sprawa 2/2025/NZP

SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- niniejszy załącznik stanowi jednocześnie wzór SPECYFIKKACJI TECHNICZNEJ wymaganej jako przedmiotowy środek dowodowy –

(wykonawca ubiegający się o zamówienie wypełnia załącznik danymi/informacjami odpowiednio do pól i legendy w tabelach)

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………………….………………………………

Składając ofertę w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pn.: „Zakup jednego, nowego, ciężkiego, lotniskowego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem (z opcją zakupu drugiego)” nr sprawy 2/2025/NZP, na potwierdzenie, że oferowana przez nas dostawa spełnia wymagania określone przez Zamawiającego przekazujemy nn. Specyfikację Techniczną oferowanego przez nas pojazdu podstawowego oraz takiego samego pojazdu oferowanego w ramach realizacji prawa opcji (pojazdu opcjonalnego) a ponadto potwierdzamy spełnienie wszystkich wymogów dotyczących przedmiotu zamówienia określonych treścią SWZ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ZAKRES [wszystkie poniższe tabele zawierają wymagane elementy zamówienia;

wymogi dotyczą obu pojazdów - podstawowego i opcjonalnego - w równym stopniu, nawet jeżeli w opisie wymogu zastosowano zapis w liczbie pojedynczej („pojazd”)]

| Lp. | Opis | Potwierdzenie Wykonawcy: *spełnia/nie spełnia *należy przekreślić lub usunąć niepotrzebne |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | ZAKRES STOSOWANIA |  |
| 0.1.1 | ### przedmiotem zamówienia jest jeden nowy ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy o przedstawionej w dalszej części szczegółowej specyfikacji technicznej, z opcją zakupu drugiego identycznego pojazdu - w terminach i na warunkach zgodnych z umową pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. | spełnia/nie spełnia |
| 0.1.2 | ### łącznie z pojazdami dostarczyć należy wyposażenie, środki gaśnicze, materiały eksploatacyjne, materiały i urządzenia szkoleniowe oraz dokumentację techniczną; opisane szczegółowo w dalszej części i/lub w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. | spełnia/nie spełnia |
| 0.2 | UREGULOWANIA DODATKOWE |  |
| 0.2.1 | konstrukcja pojazdów powinna spełniać wymagania opisane w Załączniku nr 1, Tabela nr 10, do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 lutego 2022 r. w sprawie przygotowania lotnisk do sytuacji zagrożenia oraz lotniskowych służb ratowniczo-gaśniczych, publikowanego w Dz.U. 2022 poz. 453, z późn. zm. | spełnia/nie spełnia |
| 0.2.2 | konstrukcja pojazdów powinna spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych – zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym – z dnia 20 czerwca 1997 r, z późniejszymi zmianami, publikowaną w Dz.U.2023 poz. 1047, z późn. zm. | spełnia/nie spełnia |
| 0.2.3 | konstrukcja pojazdów powinna uwzględniać Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, z późniejszymi zmianami, | spełnia/nie spełnia |
| 0.2.4 | w zakresie zagadnień ergonomicznych należy zastosować odpowiednie zapisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczania tych wyrobów do użytkowania z późniejszymi zmianami. | spełnia/nie spełnia |

1. DOKUMENTACJA

| Lp. | parametr-cecha | wymaganie-uszczegółowienie | Oferowane przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sposób uzupełnienia: - w polach oznaczonych (+) należy podać odpowiednią ilość/wielkość - w polach oznaczonych (#) należy wpisać „tak” lub „nie” („tak” oznacza potwierdzenie, że opisany wymóg zostanie spełniony; „nie” oznacza że wymóg nie będzie spełniony); jeżeli w danym polu oznaczonym (#) jest wskazany do uzupełnienia np. model lub marka (lub inna informacja) – należy uzupełnić tą informację (w tych polach dopisek „tak” lub „nie” nie jest konieczny) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.1 | DOKUMENTY WSTĘPNE SKŁADANE NA BIEŻACO W RAMACH RAPORTÓW I INSPEKCJI PRZEWIDZIANYCH UMOWĄ LUB WRAZ Z DOSTAWĄ POJAZDU |  |  |
| 1.1.1 | rysunek złożeniowy oferowanego pojazdu w skali 1:20 z zaznaczeniem: | wymiarów charakterystycznych | (#) |
| 1.1.2 |  | lokalizacji: wlewu paliwa, wylotów spalin, złącza z instalacją garażową zasilania | (#) |
| 1.1.3 |  | dodatkowych punktów świetlnych ostrzegawczych, | (#) |
| 1.1.4 |  | obliczeniowego środka ciężkości | (#) |
| 1.1.5 |  | rozkładu i wielkości otworów służących do serwisowania silnika i skrzyni przekładniowej | (#) |
| 1.1.6 | schemat układu wodno-pianowego i układu proszkowego, z zaznaczeniem: | wszystkich elementów układu i połączeń pomiędzy nimi | (#) |
| 1.1.7 | certyfikaty niezależnych jednostek badawczych, potwierdzające zgodność z przepisami regulaminów Europejskiej Komisji Gospodarczej | ECE R-10 zgodność pojazdów silnikowych pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej | (#) |
| 1.1.8 |  | ECE R-13 układ hamulcowy | (#) |
| 1.1.9 |  | ECE R-14 mocowanie pasów bezpieczeństwa dla pojazdów silnikowych | (#) |
| 1.1.10 |  | ECE R-16 pasy bezpieczeństwa | (#) |
| 1.1.11 |  | ECE R-17 mocowanie foteli | (#) |
| 1.1.12 |  | ECE R-28 dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze | (#) |
| 1.1.13 |  | ECE R-29-3 ochrona pasażerów w kabinie | (#) |
| 1.1.14 |  | ECE R-34 bezpieczeństwo pożarowe, zbiorniki paliwa | (#) |
| 1.1.15 |  | ECE R-43 szyby samochodowe | (#) |
| 1.1.16 |  | ECE R-48 urządzenia oświetleniowe i sygnalizacja świetlna | (#) |
| 1.1.17 |  | ECE R-49 zanieczyszczenia gazowe i pyłowe silnika pojazdu | (#) |

| 1.1.18 |  | ECE R-65 specjalne światła ostrzegawcze | (#) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.19 |  | ECE R-79 układ kierowniczy | (#) |
| 1.1.20 |  | ECE R-85 homologacja silnika spalinowego | (#) |
| 1.1.21 | certyfikaty niezależnych jednostek badawczych, potwierdzające zgodność z wymogami: | ICAO/EASA CS ADR-DSN.Q.850 lampy ostrzegawcze pojazdów lotniskowych | (#) |
| 1.1.22 |  | Rozporządzenia 595/2009 PEiR(WE) ujętymi w Artykule 5 z załącznikami | (#) |
| 1.1.23 | oświadczenie odpowiedniego producenta: | silnika o dopuszczalności stosowania paliwa z dodatkami zgodnie z PN-EN 14214 | (#) |
| 1.1.24 |  | opon o spełnieniu eksploatacyjnych wymogów 2.2-2-5 na dystansie min. 10 km | (#) |
| 1.1.25 |  | pojazdu o zapewnieniu bezpiecznego ciśnienia na szybkim natarciu i nasadach tłocznych | (#) |
| 1.1.26 |  | pojazdu o spełnieniu przez pojazd wymogów eksploatacyjnych 2.2-2-5 | (#) |
| 1.2 | DOKUMENTACJA PODSTAWOWA DOSTARCZANA Z DOSTAWĄ POJAZDU |  |  |
| 1.2.1 | dokumentacja identyfikacyjna pojazdu niezbędna do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej: | numer VIN podwozia/nadwozia, numer silnika | (#) |
| 1.2.2 |  | rodzaj używanego paliwa | (#) |
| 1.2.3 |  | rodzaj i przeznaczenie pojazdu | (#) |
| 1.2.4 |  | moc pojemność skokowa silnika | (#) |
| 1.2.5 |  | rok produkcji pojazdu | (#) |
| 1.2.6 |  | liczbę osi oraz dopuszczalny nacisk na oś | (#) |
| 1.2.7 |  | dopuszczalną masę całkowitą i dopuszczalną ładowność pojazdu | (#) |
| 1.2.8 |  | liczbę miejsc pasażerskich wraz z kierowcą, | (#) |
| 1.2.9 | dokumentację niezbędną do zarejestrowania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu | wykaz elementów i urządzeń podlegających dozorowi technicznemu | (#) |
| 1.2.10 |  | paszporty urządzeń lub elementów ujętych w wykazie | (#) |
| 1.2.11 | świadectwo CNBOP dopuszczające do stosowania w ochronie przeciwpożarowej | pojazdu w zakresie zgodności z wymogami opisanymi w pkt. 0.2.1 | (#) |
| 1.2.12 |  | wyposażenia ruchomego podlegającego obowiązkowi dopuszczenia do stosowania | (#) |
| 1.2.13 | instrukcje w wersji tradycyjnej i elektronicznej: | obsługi i konserwacji pojazdu oraz układów gaśniczych samochodu | (#) |
| 1.2.14 |  | obsługi i konserwacji urządzeń pożarniczych dostarczonych wraz z pojazdem | (#) |
| 1.2.15 |  | prowadzenia przeglądów okresowych i testów kontrolnych pojazdu | (#) |
| 1.2.16 |  | napraw i regulacji, usuwania typowych usterek wszystkich podzespołów pojazdu | (#) |
| 1.2.17 |  | katalog części zamiennych do podzespołów podwozia, kabiny i zabudowy pożarniczej | (#) |
| 1.2.18 |  | rysunki i schematy instalacji elektrycznej, pneumatycznej, hydraulicznej | (#) |
| 1.2.19 |  | wykaz zalecanych specjalnych narzędzi i sprzętu kontrolno-diagnostycznego, | (#) |
| 1.2.20 | inne materiały: | zaplombowany nośnik z oprogramowaniem sterującym zabudową pożarniczą | (#) |
| 1.2.21 |  | karty charakterystyki chemicznej dostarczonych środków gaśniczych | (#) |
| 1.3 | MATERIAŁY SZKOLENIOWE |  |  |
| 1.3.1 | przygotowane do powieszenia plansze szkoleniowe formatu A 0 lub A 1: | przedstawiające główne elementy podwozia w konturze pojazdu | (#) |
| 1.3.2 |  | przedstawiające główne elementy zabudowy pożarniczej w konturze pojazdu | (#) |
| 1.3.3 |  | przedstawiające główne elementy/moduły sterowania i ich rozmieszczenie | (#) |
| 1.3.4 |  | szczegółowe opisy elementy/moduły sterowania | (#) |
| 1.3.5 |  | przedstawiające lokalizację punktów regulacji i smarowania podwozia i zabudowy | (#) |

2. DANE OGÓLNE

| Lp. | parametr-cecha | wymaganie-uszczegółowienie |  | Oferowane przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | sposób uzupełnienia: - w polach oznaczonych (+) należy podać odpowiednią ilość/wielkość - w polach oznaczonych (#) należy wpisać „tak” lub „nie” („tak” oznacza potwierdzenie, że opisany wymóg zostanie spełniony; „nie” oznacza że wymóg nie będzie spełniony); jeżeli w danym polu oznaczonym (#) jest wskazany do uzupełnienia np. model lub marka (lub inna informacja) – należy uzupełnić tą informację (w tych polach dopisek „tak” lub „nie” nie jest konieczny) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 2.1 | CHARAKTERYSTYCZNE WYMIARY POJAZDU |  |  |  |
| 2.1.1 | długość pojazdu | nie więcej niż 12,1 m |  | (+) |
| 2.1.2 | szerokość całkowita pojazdu [bez lusterek] | nie więcej niż 3,10 m |  | (+) |
| 2.1.3 | wysokość całkowita pojazdu | nie więcej niż 3,75 m |  | (+) |
| 2.2 | DZIELNOŚĆ TERENOWA |  |  |  |
| 2.2.1 | kąt natarcia | nie mniej niż 30 o |  | (+) |
| 2.2.2 | kąt zejścia | nie mniej niż 30 o |  | (+) |
| 2.2.3 | prześwit podłużny (pod osiami) | nie mniej niż 0,35 m |  | (+) |
| 2.2.4 | prześwit poprzeczny (poza osiami) | nie mniej niż 0,50 m |  | (+) |
| 2.2.4 | zdolność podjazdu pod wzniesienie | nie mniej niż 30 o |  | (+) |
| 2.2.5 | zdolność do brodzenia bez przygotowania | nie mniej niż 0,50 m |  | (+) |
| 2.2.6 | skok koła | nie mniej niż +/- 0,15 m |  | (+) |
| 2.2.7 | położenie środka ciężkości | nie więcej niż 1,85 m nad podłożem nie więcej niż 0,1 m od osi pojazdu |  | (+) |
| 2.3 | MANEWROWOŚĆ I DYNAMIKA |  |  |  |
| 2.3.1 | masowy wskaźnik mocy |  | nie mniej niż 13,5 kW/Mg | (+) |
| 2.3.2 | czas przyśpieszania 0 – 80 km/h |  | nie więcej niż 32 s | (+) |
| 2.3.3 | prędkość maksymalna |  | nie mniej niż 115 km/h | (+) |
| 2.3.4 | droga hamowania z prędkości 32 km/h |  | nie więcej niż 12 m | (+) |
| 2.3.5 | droga hamowania z prędkości 64 km/h |  | nie więcej niż 49 m | (+) |
| 2.3.6 | graniczny kąt przechyłu bocznego |  | nie mniej niż 28 o | (+) |
| 2.3.7 | obrysowa średnica zawracania w obie strony |  | nie więcej niż 30 m | (+) |
| 2.3.8 | prędkość na łuku drogi o promieniu do 50 m |  | nie mniej niż 35 km/h | (+) |
| 2.4 | CHARAKTERYSTYCZNE MASY POJAZDU |  |  |  |
| 2.4.1 | MMR-maksymalna masa rzeczywista |  | nie więcej niż 40 Mg | (+) |
| 2.4.2 | najwyższy nacisk na oś |  | nie mniej niż 14 Mg | (+) |
| 2.4.3 | rezerwa obciążalności pojazdu [Mg] |  | nie mniej niż 0,50 Mg | (+) |
| 2.5 | WARUNKI EKSPLOATACJI |  |  |  |
| 2.5.1 | najwyższa temperatur stosowania pojazdu |  | nie mniej niż (+50) o C | (+) |
| 2.5.2 | najniższa temperatura stosowania pojazdu |  | nie mniej niż (-25)o C” | (+) |
| 2.5.3 | najwyższa wilgotność stosowania pojazdu |  | nie mniej niż (0–90) % | (#) |
| 2.5.4 | odporność pojazdu na podmuchy wiatru |  | o prędkości nie mniejszej niż 150 km/h | (#) |
| 2.5.5 | autonomia, praca na własnym zapasie paliwa |  | nie mniej niż 300 km lub 4 h | (+) (#) |
| 2.6 | ODDZIAŁAYWANIE ZEWNĘTRZNE POJAZDU |  |  |  |
| 2.6.1 | bezpieczeństwo EMC podwozia |  | brak emisji i podatności na zakłócenia | (+) |
| 2.6.2 | bezpieczeństwo EMC zabudowy** |  | brak emisji i podatności na zakłócenia | (+) |
| 2.6.3 | ciśnienie akustyczne na zewnątrz pojazdu zgodne z ECE R51 |  | nie więcej niż 86 dB(B) | (+) |
| 2.6.4 | ciśnienie akustyczne wewnątrz kabiny załogi |  | nie więcej niż 74 dB(A) | (+) |
| 2.6.5 | emisja spalin zgodna z normą |  | co najmniej aktualnie obowiązująca dla tego typu pojazdów | (+) (#) |

*- bez włączonych akustycznych urządzeń ostrzegawczych,

**-bez włączonych urządzeń łączności i transmisji danych.

3. PODWOZIE

| Lp. | parametr-cecha | wymaganie-uszczegółowienie | Oferowane przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | sposób uzupełnienia: - w polach oznaczonych (+) należy podać odpowiednią ilość/wielkość - w polach oznaczonych (#) należy wpisać „tak” lub „nie” („tak” oznacza potwierdzenie, że opisany wymóg zostanie spełniony; „nie” oznacza że wymóg nie będzie spełniony); jeżeli w danym polu oznaczonym (#) jest wskazany do uzupełnienia np. model lub marka (lub inna informacja) – należy uzupełnić tą informację (w tych polach dopisek „tak” lub „nie” nie jest konieczny) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.1. | KONFIGURACJA UKŁADU NAPĘDOWEGO |  |  |
| 3.1.1 | układ napędowy z napędem na wszystkie koła 6 x 6 w konfiguracji | a) ze stałym napędem na wszystkie koła, z międzyosiowym mechanizmem różnicowym lub | (#) |
| 3.1.2 |  | b) z dołączanym napędem przedniej osi, przy prędkości poniżej 50 km/h | (#) |
| 3.1.3 | w wersji b) z dołączanym napędem przedniej osi, | sygnalizacja optyczna i jednorazowa akustyczna po dołączeniu napędu na przednią oś | (#) |
| 3.1.4 | w wersji a) z blokadą mechanizmu międzyosiowego | sygnalizacja optyczna i jednorazowa akustyczna po zablokowaniu mechanizmu różnicowego | (#) |

| 3.2 | SILNIK |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | rodzaj | czterosuwowy z zapłonem samoczynnym, chłodzony płynem, | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 3.2.2 | moc silnika wg ISO | nie mniej niż 520 kW; zapewniający uzyskanie parametrów opisanych w 2.2-2.5 | (+) |
| 3.2.3 | zabezpieczenie serwisowe | silnik wyprodukowany w Europie, ASO producenta nie dalej niż 50 km od siedziby PLW | (#) adres…………………………………… |
| 3.2.4 | rodzaj paliwa do silnika | typowe paliwa diesla z możliwym dodatkiem biokomponentów zgodnie z PN-EN 14214 | (#) |
| 3.2.5 | przygotowanie do eksploatacji lotniskowej | układ podgrzewania elektrycznego zasilany z zewnętrznego przyłącza 230 V | (#) |
| 3.2.6 | trwałość parametrów użytkowych | zapewniająca utrzymanie przez co najmniej 12 lat eksploatacji parametrów ujętych w 2.2-2.5 | (#) |
| 3.2.7 | wykonanie | przystosowany do pracy w warunkach opisanych w 2.2-2.5 | (#) |
| 3.2.8 | dostępność części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych | produkowany seryjnie nie mniej niż 500 szt. rocznie, części i materiały dostępne w ASO | (#) |
| 3.2.9 | konstrukcja układu dozowania Adblue | brak Adblue nie powoduje pogorszenia parametrów dynamicznych pojazdu | (#) |
| 3.2.10 | lokalizacja i mocowanie | zamontowany z tyłu pojazdu na odpowiednich elementach podatnych lub ramie pomocniczej | (#) |
| 3.3 | KONFIGURACJA UKŁADU NAPĘDOWEGO |  |  |
| 3.3.1 | skrzynia przekładniowa i skrzynia rozdzielcza | automatyczna zapewniająca stabilną i płynną jazdę w zakresie od 4 km/h – do Vmax | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 3.3.2 | zabezpieczenie serwisowe skrzyni przekładniowej | ASO producenta nie dalej niż 600 km od siedziby PLW | (#) adres…………………………………… |
| 3.3.3 | przygotowanie do eksploatacji lotniskowej skrzyni przekładniowej | układ podgrzewania elektrycznego zasilany z zewnętrznego przyłącza 230 V lub 400 V | (#) |
| 3.3.4 | wykonanie skrzyni przekładniowej w tym stabilizacja termiczna | odpowiednie do pracy w warunkach opisanych w 2.2-2.5 | (#) |
| 3.3.5 | przystawka odbioru mocy do napędu autopompy | umożliwiająca włączenie napędu w czasie jazdy z prędkością nie niższą niż 50 km/h | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 3.3.6 |  | umożliwiająca napęd autopompy na postoju i w czasie jazdy do przodu i do tyłu | (#) |
| 3.3.7 | zabezpieczenie serwisowe przystawki odbioru mocy | ASO producenta nie dalej niż 600 km od siedziby PLW | (#) adres…………………………………… |
| 3.3.8 | zabezpieczenia | sygnalizacja awaryjnych stanów pracy, sygnalizacja akustyczna jazdy do tyłu | (#) |
| 3.4 | ZAWIESZENIE I MOSTY NAPĘDOWE |  |  |
| 3.4.1 | zawieszenie zależne lub niezależne z dodatkowymi elementami prowadzącymi | odpowiednie do pracy w warunkach opisanych w 2.2-2.5 | (#) |
| 3.4.2 | zawieszenie elementy dodatkowe | zabezpieczenie przed przechyłem pojazdu w czasie jazdy po łukach i przed tzw. dobijaniem, oprócz stabilizatorów jest dopuszczalne zastosowanie systemów korygujących parametry napędu po wykryciu przekroczenia dopuszczalnych przyspieszeń bocznych | (#) |
| 3.4.3 | zawieszenie standard wykonania | odporne na stałe obciążenie podwozia przez cały okres eksploatacji [co najmniej 12 lat] | (#) |
| 3.4.4 | przedni [pierwszy] most napędowy – oś skrętna | sztywny odciążony odpowiedni do warunków eksploatacji 2.2-2.5 i stałego obciążenia | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 3.4.5 | mechanizm różnicowy przedniego mostu napędowego | możliwość blokady na postoju, z sygnalizacją optyczną | (#) |
| 3.4.6 | środkowy [drugi] most napędowy | sztywny odciążony odpowiedni do warunków eksploatacji 2.2-2.5 i stałego obciążenia | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 3.4.7 | mechanizm różnicowy środkowego mostu napędowego | możliwość blokady na postoju, z sygnalizacją optyczną | (#) |
| 3.4.8 | tylny [trzeci] most napędowy – oś skrętna | sztywny odciążony odpowiedni do warunków eksploatacji 2.2-2.5 i stałego obciążenia | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 3.5 | KOŁA I OPONY |  |  |
| 3.5.1 | koła | felgi wykonane ze stali odpowiednio do warunków eksploatacji 2.2-2.5 | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 3.5.2 | ilość kół | na każdej osi 2 koła | (#) |
| 3.5.3 | mocowanie kół | nakrętki mocujące zabezpieczone dodatkową osłoną mechaniczna | (#) |
| 3.5.4 | koła elementy dodatkowe | wkładki utrzymujące okresowo parametry po przebiciu opony tzw. run flat lub system zdalnego pomiaru ciśnienia w oponach z transmisją danych i generowaniem alarmów w kabinie załogi | (#) |
| 3.5.5 | opony bezdętkowe | odpowiednie do specyficznych warunków eksploatacji na lotnisku pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.5.6 | opony rozmiar | jednakowy rozmiar na wszystkich kołach | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 3.5.7 | opony krój bieżnika | odpowiednie do warunków eksploatacji pkt.2.2-2.5, preferowany XZL lub zbliżony | (#) |
| 3.5.8 | koło zapasowe | 2 kompletne koła dostarczone luzem | (#) |
| 3.6 | UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| 3.6.1 | układ kierowniczy rozbudowany | przednia oś skrętna przy każdej prędkości, oś tylna skrętna przy jazdach manewrowych | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 3.6.2 | konstrukcja układu spełnia wymagania Dyrektywy ECE R-79 | odpowiednia do specyficznych warunków eksploatacji na lotnisku pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.6.3 | wspomaganie | proporcjonalne w pełnym zakresie prędkości pojazdu | (#) |
| 3.6.4 | umieszczenie kolumny kierowniczej | centralnie w osi pojazdu lub przesunięta w lewo nie więcej niż 0,5 m od osi pojazdu | (#) |
| 3.6.5 | regulacja kolumny kierowniczej | kąta pochylenia oraz odległości od deski rozdzielczej | (#) |
| 3.6.6 | praca awaryjna | konfiguracja układu umożliwia kierowanie pojazdem w przy awarii układu wspomagania | (#) |
| 3.7 | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 3.7.1 | pneumatyczny układ hamulcowy spełnia wymagania Dyrektywy ECE R-13 | zapewniający spełnienie wymagań opisanych w pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.7.2 | rodzaj konstrukcji | wieloobwodowy, z systemem wspomagania i korekty siły hamowania | (#) |
| 3.7.3 | hamulec zasadniczy | uruchamiany pedałem ze stanowiska kierowcy elektrycznej | (#) |
| 3.7.4 | hamulec wspomagający - zwalniacz | uruchamiany pedałem hamulca zasadniczego lub dźwignią przy kierownicy | (#) |
| 3.7.5 | hamulec pomocniczy/awaryjny | uruchamiany dźwignią ze stanowiska kierowcy, działa na co najmniej 2 tylne osie | (#) |
| 3.7.6 | mechanizmy hamulcowe | tarczowe mechanizmy hamulcowe na wszystkich kołach | (#) |
| 3.7.7 | przystosowanie do eksploatacji lotniskowej | możliwość odblokowania hamulca postojowego w czasie nie dłuższym niż 15 s od rozruchu silnika, przy braku ciśnienia w układzie pneumatycznym | (#) |
| 3.7.8 | dodatkowe funkcje bezpieczeństwa | wskaźnik zużycia elementów układu z sygnalizacją optyczną w kabinie | (#) |
| 3.7.9 |  | wielokanałowy układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania [ABS] | (#) |
| 3.7.10 |  | układ zapewniający stabilizację toru jazdy po łuku współpracujący z układem napędowym lub inne rozwiązanie/system zapewniający stabilizację toru jazdy po łuku | (#) |
| 3.7.11 |  | układ zapobiegający poślizgowi przy ruszaniu współpracujący z układem napędowym - lub inne rozwiązanie zapewniające kontrolę przyczepności w trakcie ruszania | (#) |
| 3.7.12 |  | złącza do sterowania hamulcem wieloobwodowym ciągnionej przyczepy | (#) |
| 3.8 | UKŁAD PNEUMATYCZNY |  |  |
| 3.8.1 | rodzaj | zasilany z kompresora napędzanego od silnika pojazdu, | (#) |
| 3.8.2 |  | zapewniający spełnienie wymagań opisanych w pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.8.3 | zabezpieczenie funkcjonowania | wyposażony w podgrzewany osuszacz z zaworem odwadniającym | (#) |
| 3.8.4 | akumulatory pneumatyczne – zbiorniki powietrza | wyposażone w automatyczne zawory odwadniające | (#) |
| 3.8.5 |  | podzielone na zespół zasilający podwozie i zespół zasilający zabudowę pożarniczą | (#) |
| 3.8.6 | standard wykonania | specjalne atestowane do zastosowań w pojazdach przewody elastyczne | (#) |
| 3.8.7 |  | połączenia, przyłącza, zmiany średnic wykonane poprzez specjalne szybkozłącza | (#) |
| 3.8.8 |  | poszczególne obwody układu odpowiednio opisane i oznakowane | (#) |
| 3.8.9 |  | wszystkie przewody mocowane w sposób uwzgledniający warunki pracy | (#) |
| 3.8.10 |  | wszystkie przewody zabezpieczone skutecznie przed uszkodzeniem mechanicznym | (#) |
| 3.8.11 |  | przewody w strefie możliwej podwyższonej temperatury zabezpieczone dodatkowo | (#) |
| 3.8.12 | szybkozłącza do połączenia z pojazdem ciągnącym/holowanym | w przedniej i tylnej części pojazdu połączone z obwodami zasilających podwozie | (#) |
| 3.8.13 | szybkozłącza do zasilania narzędzi pneumatycznych | w bocznych skrytkach po obu stronach szybkozłącza umożliwiające zasilanie typowych pneumatycznych narzędzi ratowniczych; gniazda muszą zapewnić ciśnienie robocze na poziomie: 8-10 bar oraz wydajność powietrza min. 200 l/min; typ szybkozłącza dostosowany do użytkowanych narzędzi: „26” | (#) |
| 3.8.14 | zabezpieczeni obwodów zasilających zabudowę pożarniczą | automatyczny lub ręcznie sterowany zawór bezpieczeństwa zamknięty po aktywacji funkcji przeciwpożarowych | (#) |
| 3.8.15 | zabezpieczenie | sygnalizacja optyczna i akustyczna spadku / braku ciśnienia w obwodach podwozia | (#) |
| 3.8.16 | zasilanie awaryjne w czasie długiego postoju | specjalne przyłącze zewnętrzne zunifikowane z przyłączem elektrycznym | (#) |
| 3.9 | UKŁAD PALIWOWY |  |  |
| 3.9.1 | konstrukcja: | zapewniający spełnienie wymagań opisanych w pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.9.2 |  | wyposażony w filtry do wstępnego i dokładnego oczyszczania paliwa | (#) |
| 3.9.3 | przewody paliwowe wykonane z odpowiedniego materiału | mocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi i termicznymi | (#) |
| 3.9.4 | dodatkowa pompa paliwowa do celów serwisowych | zlokalizowana przy silniku | (#) |
| 3.9.5 | zbiornik paliwa spełniający wymagania Dyrektywy ECE R-34 | zapewniający spełnienie wymagań opisanych w pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.9.6 | wlew paliwa | umieszczony na ścianie zabudowy , zamykany zabezpieczający prze czynnikami zewnętrznymi | (#) |
| 3.10 | UKŁAD CHŁODZENIA |  |  |
| 3.10.1 | standard wykonania | zapewniający spełnienie wymagań opisanych w pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.10.2 | zakres stabilizacji termicznej | silnik [chłodziwo, olej, powietrze] skrzynia przekładniowa i inne przekładnie [olej] | (#) |
| 3.10.3 | wykonanie | Wszystkie chłodnice stanowią jeden blok obsługiwany przez jeden wentylator | (#) |
| 3.10.4 | wentylator wymuszający przepływ powietrza przez chłodnicę chłodziwa silnikowego | wielołopatowy, wyposażony system sterowania napędem zależnie od temperatury chłodziwa | (#) |
| 3.10.5 | chłodnica chłodziwa silnikowego | wyposażona w system stabilizacji inhibitorów korozji | (#) |
| 3.10.6 | zabezpieczenia | sygnalizacja optyczna przegrzania lub ubytku chłodziwa | (#) |
| 3.10.7 |  | konfiguracja układu zabezpiecza optymalne parametry podczas 3 godzinnego napędu autopompy | (#) |
| 3.11 | UKŁAD ELEKTRYCZNY |  |  |
| 3.11.1 | standard wykonania 24 V | zapewniający spełnienie wymagań opisanych w pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.11.2 | zakres działania | wszystkie obwody podwozia pojazdu i wszystkie obwody zabudowy pożarniczej | (#) |
| 3.11.3 | identyfikacja | wszystkie obwody i odbiorniki odpowiednio oznakowane i opisane | (#) |
| 3.11.4 | zabezpieczenie | automatyczne bezpieczniki przeciążeniowe na wszystkich obwodach | (#) |
| 3.11.5 |  | wszystkie przewody i wiązki mocowane i zabezpieczone przed uszkodzeniem | (#) |
| 3.11.6 |  | główne łączniki oraz wszystkie odbiorniki w odpowiednio szczelnych obudowach | (#) |
| 3.11.7 | główny wyłącznik prądu na magistrali zasilającej | sterowany manualnie, umieszczony na nadwoziu w okolicy drzwi kierowcy | (#) |
| 3.11.8 | pomocniczy wyłącznik prądu na zasilaniu odbiorników zabudowy pożarniczej | sterowany zdalnie z kabiny załogi | (#) |
| 3.11.9 | akumulatory elektryczne pojazdu | rozwiązanie zapewniające funkcjonowanie pojazdu z wykorzystaniem wszystkich funkcji bez narażenia na uszkodzenie (lub zakłócenia funkcjonowania) spowodowane skokiem napięcia | (#) |
| 3.11.11 |  | lokalizacja akumulatorów zabezpiecza przed przegrzaniem i zabrudzeniem | (#) |
| 3.11.12 |  | mocowanie akumulatorów gwarantuje łatwy dostęp w celu inspekcji lub wymiany (bez dodatkowych narzędzi) | (#) |
| 3.11.13 | zasilanie zewnętrzne 230 V | automatycznie odłączany wtyk specjalny z dodatkowym kanałem pneumatycznym | (#) |
| 3.11.14 |  | prostownik co najmniej 15 A z zabezpieczeniem przed rozładowaniem / przeładowaniem | (#) |
| 3.11.15 |  | w prostowniku funkcja kontroli parametrów i testu sprawności | (#) |
| 3.11.16 | układ sterujący rozruchem pojazdu | podstawowy włącznik rozruchu w kabinie na stanowisku kierowcy | (#) |
| 3.11.17 |  | alarmowy zabezpieczony odpowiednio włącznik rozruchu na kabinie przy drzwiach kierowcy | (#) |
| 3.11.18 |  | rozruch alarmowy aktywuje pomocniczy wyłącznik prądu [prąd na zabudowę] | (#) |
| 3.11.19 |  | przyłącze do montażu układu zdalnego sterowania rozruchem | (#) |
| 3.11.20 | alternator napędzany od silnika pojazdu | parametry odpowiednie do zasilania pojazdu z rezerwą obciążalności co najmniej 20% | (#) |
| 3.11.21 | elementy dodatkowe | przyłącza do współpracy z holowaną przyczepą | (#) |
| 3.12 | UKŁAD WYDECHOWY |  |  |
| 3.12.1 | standard wykonania | zapewniający spełnienie wymagań opisanych w pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.12.2 | wylot spalin | przystosowany do współpracy z instalacją wyciągowa spalin | (#) |
| 3.12.3 | tłumik wydechu zabezpieczone przed oddziaływaniem cieplnym oraz | nie ograniczające powierzchni użytkowej dachu zabudowy | (#) |
| 3.13 | STRUKTURA NOŚNA PODWOZIA |  |  |
| 3.13.1 | rama nośna pojazdu | zapewniająca spełnienie wymagań opisanych w pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.13.2 | konstrukcja ramy nośnej | rama podłużnicowa z zamkniętych profili spawanych | (#) |
| 3.13.3 | mocowanie do ramy kabiny i wszystkich zespołów zabudowy | na specjalnych elementach podatnych eliminujących drgania i przeciążenia | (#) |
| 3.13.4 | zderzak przedni | zapewniający spełnienie warunków opisanych w rozdziale 2.2-2.5 | (#) |
| 3.13.5 |  | konstrukcja metalowa może być zintegrowana z konstrukcją kabiny | (#) |
| 3.13.6 |  | chroniący skutecznie także elementy dodatkowe mn. działko zderzakowe, | (#) |
| 3.13.7 | przednia część pojazdu | 2 kausze typu U odpowiednie do holowania pojazdu z zabezpieczeniem przed udarem | (#) |
| 3.13.8 | zderzak tylny | zapewniająca spełnienie wymagań opisanych w pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 3.13.9 |  | konstrukcja metalowa może być dopasowana do konstrukcji zabudowy | (#) |
| 3.13.10 | wyposażenie dodatkowe zderzaka | 2 kausze typu U odpowiednie do holowania pojazdu z zabezpieczeniem przed udarem | (#) |
| 3.13.11 |  | wyposażony w zaczep ucho sworzeń odpowiedniej klasy do masy pojazdu | (#) |

| 3.14 | ELEMENTY DODATKOWE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.14.1 | czerpnia powietrza do silnika | dopasowana do konstrukcji zabudowy, nie ograniczająca powierzchni użytkowej dachu | (#) |
| 3.14.2 | osłony mechaniczne: | mechanizmów podwozia narażonych na udar w czasie jazdy terenowej jeżeli wynika to z geometrii podwozia | (#) |
| 3.14.3 |  | zewnętrznych punktów oświetleniowych i przyłączy | (#) |
| 3.14.4 | osłony zatrzaskowe zabezpieczone przed zgubieniem: | wszystkich punktów zewnętrznego smarowania podzespołów podwozia | (#) |
| 3.14.5 |  | nakrętek mocujących koła ze wskaźnikiem położenia nakrętki | (#) |

4. KABINA ZAŁOGI

| Lp. | parametr-cecha |  |  | wymaganie-uszczegółowienie | Oferowane przez Wykonawcę: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | sposób uzupełnienia: - w polach oznaczonych (+) należy podać odpowiednią ilość/wielkość - w polach oznaczonych (#) należy wpisać „tak” lub „nie” („tak” oznacza potwierdzenie, że opisany wymóg zostanie spełniony; „nie” oznacza że wymóg nie będzie spełniony); jeżeli w danym polu oznaczonym (#) jest wskazany do uzupełnienia np. model lub marka (lub inna informacja) – należy uzupełnić tą informację (w tych polach dopisek „tak” lub „nie” nie jest konieczny) |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| 4.1. | WYKONANIE |  |  |  |  |
| 4.1.1 | rodzaj |  |  | zamknięta jednomodułowa dwudrzwiowa nieodchylana | (#) |
| 4.1.2 |  |  |  | odpowiednia do warunków eksploatacji na lotnisku pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 4.1.3 | konstrukcja |  |  | konstrukcja szkieletowa zgodna z testami wytrzymałości wg. Dyrektywy ECE R-29.3 | (#) |
| 4.1.4 |  |  |  | zapewniające odporność na udar ruchomych ciał [10 G] | (#) |
| 4.1.5 |  |  |  | zapewniająca odpowiednią izolację akustyczną i termiczną | (#) |
| 4.1.6 | ilość miejsc siedzących |  |  | 2 w przednim rzędzie [kierowca + dowódca] + 2 w drugim rzędzie [rota] | (#) |
| 4.1.7 | wykonanie |  |  | umożliwiające przejście na drugą stronę bez potrzeby wychodzenia z kabiny | (#) |
| 4.1.8 |  |  |  | wyjście z drugiego rzędu możliwe bez konieczności wysiadania kierowcy lub dowódcy | (#) |
| 4.2 | DRZWI |  |  |  |  |
| 4.2.1 | konstrukcja |  |  | jednoczęściowa o szerokości skrzydła w połowie wysokości nie najmniej niż 850 mm | (+)(#) |
| 4.2.2 |  |  |  | klasyczny mechanizm otwierania, zawiasy przy słupku A lub drzwi odsuwanie do tyłu | (#) |
| 4.2.3 |  |  |  | przeszklenie drzwi nie mniej niż 70 % powierzchni | (+)(#) |
| 4.2.4 |  |  |  | otwierany manualnie panel przeszklenia o powierzchni nie mniej niż 0,15 m2 | (+)(#) |
| 4.2.5 | sterowanie |  |  | otwarcie drzwi włącza oświetlenie wnętrza kabiny i oświetlenie stopni wejściowych | (#) |
| 4.2.6 |  |  |  | klamki/przyciski otwierania drzwi w wykonaniu umożliwiającym obsługę w rękawicach | (#) |
| 4.3 | AWARYJNE WYJŚCIE EWAKUACYJNE |  |  |  |  |
| 4.3.1 | wyjście podstawowe |  |  | luk w dachu kabiny o odpowiednich rozmiarach umożliwiający ewakuację ludzi | (#) |
| 4.3.2 | konstrukcja wyjścia podstawowego |  |  | odpowiednie do warunków eksploatacji na lotnisku pkt. 2.2-2.5 | (#) |
| 4.3.3 |  |  |  | otwarcie możliwe w każdym położeniu pojazdu oprócz leżenia pojazdu na dachu | (#) |
| 4.3.4 |  |  |  | konstrukcja zamknięcia umożliwia otwarcie z wnętrza i z zewnątrz kabiny, w rękawicach | (#) |
| 4.3.5 |  |  |  | w pobliżu wyjścia na dach uchwyty bezpieczeństwa | (#) |
| 4.3.6 | wyjście dodatkowe: |  |  | rozwiązanie umożliwiające ewakuację | (#) |
| 4.4 | SIEDZENIA |  |  |  |  |
| 4.4.1 | konstrukcja i ukompletowanie |  |  | pierwszego rzędu [kierowca + dowódca] amortyzowane i regulowane w pełnym zakresie | (#) |
| 4.4.2 |  |  |  | materiał pokrycia wszystkich siedzeń odporny na zabrudzenia i rozdarcie | (#) |
| 4.4.3 |  |  |  | preferowane siedzenia kierowcy i dowódcy (pasażera obok kierowcy) wyposażone w regulowane zagłówki a w wypadku braku dostępności takiego rozwiązania technicznego inne rozwiązanie gwarantujące bezpieczeństwo odcinka szyjnego kierowcy i dowódcy (pasażera obok kierowcy) - osób o wzroście w przedziale 1,65 – 1,95 m, w wypadku kolizji; na etapie odbioru pojazdu wymagane jest potwierdzenie, że zastosowane rozwiązanie zapewnia wymagany standard bezpieczeństwa w postaci: certyfikatu, atestu, homologacji lub innego dokumentu potwierdzającego, że zastosowane rozwiązanie zapewnia wymagany standard bezpieczeństwa | (#) |
| 4.4.4 |  |  |  | wszystkie siedzenia wyposażone w integralne pasy bezpieczeństwa 3 punktowe | (#) |
| 4.4.5 |  |  |  | w oparciach siedzeń drugiego rzędu wnęki na aparat ODO które stosuje zamawiający [Scott] | (#) |
| 4.5 |  | PODŁOGA KABINY |  |  |  |
| 4.5.1 |  | materiał pokrycia | niemetalowym materiał przeciwślizgowy nie zatrzymujący zanieczyszczeń |  | (#) |
| 4.5.2 |  | wykonanie | umożliwiające utrzymanie czystości poprzez mycie wodą bieżącą |  | (#) |
| 4.5.3 |  |  | poziom podłogi co najmniej w osi siedzeń kierowcy i dowódcy (pasażera obok kierowcy) zapewniający odległość od dachu kabiny nie mniej niż 1.70 m |  | (+)(#) |
| 4.5.4 |  |  | po włączeniu prądu podłoga podświetlana bezpiecznie bez refleksów światła |  | (#) |
| 4.6 |  | UKŁAD GRZEWCZO-WENTYLACYJNY |  |  |  |
| 4.6.1 |  | wykonanie: | odpowiednie do warunków eksploatacji na lotnisku pkt. 2.2-2.5 |  | (#) |
| 4.6.2 |  |  | umożliwiające czasową pracę w obiegu zamkniętym od otoczenia |  | (#) |
| 4.6.3 |  |  | wyposażony w taki układ dysz i kanałów aby możliwe było utrzymanie przejrzystości szyb |  | (#) |
| 4.6.4 |  |  | wyposażony w moduł klimatyzacji ze sterowaniem manualnym nie mniej niż 14 kW |  | (+)(#) |
| 4.6.5 |  |  | klimatyzacja z układem automatycznego utrzymania temperatury |  | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 4.6.6 |  |  | dodatkowe ogrzewanie niezależne od pracy silnika z nadmuchem do kabiny |  | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 4.7 |  | OKNA I SZYBY |  |  |  |
| 4.7.1 |  | szyba przednia | jednoczęściowa bezpieczna warstwowa klejona z podgrzewaniem elektrooporowym |  | (#) |
| 4.7.2 |  | widoczność do przodu | możliwie zauważenie przeszkody o wysokości 1,5 m nie dalej niż 3 m od krawędzi zderzaka |  | (#) |
| 4.7.3 |  | wykonanie szyby przedniej | wyposażona w system regulowanych stopniowo wycieraczek ze spryskiwaczami |  | (#) |
| 4.7.4 |  |  | skuteczność oczyszczania szyby nie mniej niż 70 % powierzchni |  | (+)(#) |
| 4.7.5 |  |  | nad szybą regulowane zasłony przeciwsłoneczne |  | (#) |
| 4.7.6 |  | szyby boczne w drzwiach i nadwoziu | wykonane jako bezpieczne klejone lub hartowane bezodpryskowe |  | (#) |
| 4.7.7 |  |  | przyciemniane w stopniu zgodnym z obowiązującymi regulacjami |  | (#) |
| 4.7.8 |  | elementy dodatkowe na zewnątrz kabiny | zaczepy umożliwiające montaż dodatkowych zabezpieczeń na szybach bocznych i przedniej |  | (#) |
| 4.7.9 |  | okna w dachu kabiny do obserwacji monitora dachowego | wykonane podobnie jak szyby boczne |  | (#) |
| 4.7.10 |  |  | wyposażone w wycieraczki i elektryczny system przyciemniania lub poziomą roletę |  | (#) |

| 4.8 | ZAGOSPODAROWANIE WNĘTRZA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.8.1 | panel sterowania pojazdem | zlokalizowany na desce rozdzielczej (preferowana lokalizacja - strona lewa) lub w innym miejscu zapewniającym łatwość dostępu, nie pogarszającym funkcjonalności | (#) |
| 4.8.2 | panel kontrolny podwozia | zlokalizowany na desce rozdzielczej (preferowane lokalizacja – naprzeciw kierowcy) lub w innym miejscu zapewniającym łatwość dostępu, nie pogarszającym funkcjonalności | (#) |
| 4.8.3 | panel kontrolny zabudowy pożarniczej | zlokalizowany na desce rozdzielczej (preferowana lokalizacja – umiejscowienie centralne) lub w innym miejscu zapewniającym łatwość dostępu, nie pogarszającym funkcjonalności | (#) |
| 4.8.4 | panel sterowania elementami zabudowy pożarniczej | zlokalizowany na tunelu pomiędzy siedzeniami kierowcy i dowódcy szczegóły 4.8.4.1- 4.8.4.19 | (#) |
| 4.8.5 | panele pomocnicze | 2 panele przy urządzeniach szybkiego natarcia 1 panel przy stanowisku kierowcy szczegóły 4.8.5.1- 4.8.5.10 | (#) |
| 4.8.6 | panel bazy danych | zlokalizowany na desce rozdzielczej (preferowana strona prawa) lub w innym zapewniającym łatwość dostępu miejscu, nie pogarszającym funkcjonalności | (#) |
| 4.8.7 | urządzenia łączności | zlokalizowany na desce rozdzielczej (preferowana strona prawa) lub w innym miejscu zapewniającym łatwość dostępu, nie pogarszającym funkcjonalności | (#) |
| 4.8.8 | zespół schowków i pojemników | zlokalizowany na tylnej i bocznych ścianach kabiny, szczegóły 4.8.8.1- 4.8.8.12 | (#) |
| 4.8.1 | PANEL STEROWANIA POJAZDEM |  |  |
| 4.8.1.1 | elementy składowe panelu co najmniej: | sterowania rozruchem silnika | (#) |
| 4.8.1.2 |  | sterowanie oświetleniem pojazdu | (#) |
| 4.8.1.3 |  | sterowanie układem grzewczo-wentylacyjnym | (#) |
| 4.8.1.4 |  | sterowanie konfiguracja układu napędowego | (#) |
| 4.8.1.5 |  | sterowanie innymi funkcjami podwozia | (#) |
| 4.8.2 | PANEL KONTROLNY PODWOZIA |  |  |
| 4.8.2.1 | elementy składowe panelu co najmniej: | wskaźnik prędkości chwilowej pojazdu skalowany w km/h zapewniający zobrazowanie analogowe | (#) |
| 4.8.2.2 |  | wskaźnik chwilowej prędkości obrotowej wału silnika zapewniający zobrazowanie analogowe | (#) |
| 4.8.2.3 |  | wskaźnik ciśnienia oleju w układzie smarowania zapewniający zobrazowanie analogowe | (#) |
| 4.8.2.4 |  | wskaźnik ciśnienia powietrza w obwodach podwozia ze zobrazowaniem analogowym | (#) |
| 4.8.2.5 |  | wskaźnik ciśnienia powietrza w obwodach zabudowy ze zobrazowaniem analogowym | (#) |
| 4.8.2.6 |  | wskaźnik temperatury płynu chłodzącego zapewniający zobrazowanie analogowe | (#) |
| 4.8.2.7 |  | wskaźnik poziomu paliwa zapewniający zobrazowanie analogowe | (#) |
| 4.8.2.8 |  | wskaźnik poziomu płynu Adblue zapewniający zobrazowanie analogowe | (#) |
| 4.8.2.9 |  | optyczna sygnalizacja spadku ciśnienia w układzie smarowania | (#) |
| 4.8.2.10 |  | optyczna sygnalizacja spadku ciśnienia w układzie pneumatycznym | (#) |
| 4.8.2.11 |  | optyczna sygnalizacja przegrzania lub ubytku płynu chłodzącego | (#) |
| 4.8.2.12 |  | optyczna sygnalizacja awarii alternatora lub braku ładowania | (#) |
| 4.8.2.13 |  | optyczna sygnalizacja przegrzania lub awarii skrzyni przekładniowej | (#) |
| 4.8.2.14 |  | optyczna sygnalizacja działania systemów, o których mowa w pkt. 3.7.10 i 3.7.11 | (#) |
| 4.8.2.15 |  | optyczna sygnalizacja warunków sprzyjających oblodzeniu nawierzchni | (#) |
| 4.8.2.16 |  | optyczna i akustyczna sygnalizacja nadmiernego przechyłu | (#) |
| 4.8.2.17 |  | licznik przejechanych kilometrów | (#) |
| 4.8.2.18 |  | licznik motogodzin pracy silnika, dopuszczalna lokalizacja na panelu kontrolnym zabudowy | (#) |
| 4.8.3 | PANEL KONTROLNY ZABUDOWY POŻARNICZEJ |  |  |
| 4.8.3.1 | elementy składowe panelu co najmniej: | optyczna sygnalizacja wizualna otwarcia rolet, drzwi i pokryw zamykających skrytki | (#) |
| 4.8.3.2 |  | wskaźnik poziomu wody z progami co 10% lub 1/8 zapewniający zobrazowanie analogowe | (#) |
| 4.8.3.3 |  | wskaźnik poziomu środka pianotwórczego A z progami co 10% lub 1/8 zapewniający zobrazowanie analogowe | (#) |
| 4.8.3.4 |  | wskaźnik poziomu środka pianotwórczego B z progami co 10% lub 1/8 zapewniający zobrazowanie analogowe | (#) |
| 4.8.3.5 |  | optyczna sygnalizacja włączenia autopompy | (#) |
| 4.8.3.6 |  | optyczna sygnalizacja przegrzania autopompy | (#) |
| 4.8.3.7 |  | analogowy i cyfrowy wskaźnik ciśnienia tłoczenia autopompy | (#) |
| 4.8.3.8 |  | optyczna sygnalizacja wyboru rodzaju piany | (#) |
| 4.8.3.9 |  | optyczna sygnalizacja wyboru stężenia środka pianotwórczego | (#) |
| 4.8.3.10 |  | cyfrowy licznik godzin pracy autopompy | (#) |
| 4.8.3.11 |  | wskaźnik ciśnienia gazu napędowego w butli agregatu proszkowego | (#) |
| 4.8.3.12 |  | wskaźnik ciśnienia w agregacie proszkowym na zielono polem optymalnego ciśnienia | (#) |
| 4.8.3.13 |  | wizualizacja aktywnych elementów układu wodno-pianowego | (#) |
| 4.8.4 | PANEL STEROWANIA ELEMENTAMI ZABUDOWY POŻARNICZEJ |  |  |
| 4.8.4.1 | elementy składowe panelu co najmniej: | włącznik napędu autopompy i zawór główny zbiornika wody | (#) |
| 4.8.4.2 |  | regulator ciśnienia tłoczenia autopompy | (#) |
| 4.8.4.3 |  | selektor woda/piana | (#) |
| 4.8.4.4 |  | selektor rodzaju piany A / B | (#) |
| 4.8.4.5 |  | selektor stężenia środka pianotwórczego 1% / 3% | (#) |
| 4.8.4.6 |  | włącznik przepłukiwania układu wodno- pianowego | (#) |
| 4.8.4.7 |  | włącznik odwadniania układu wodno-pianowego | (#) |
| 4.8.4.8 |  | manipulator proporcjonalny sterowania działka zderzakowego [mocowany niżej] | (#) |
| 4.8.4.9 |  | manipulator proporcjonalny sterowania działka dachowego [mocowany wyżej] | (#) |
| 4.8.4.10 |  | włącznik aktywujący linie szybkiego natarcia | (#) |
| 4.8.4.11 |  | włącznik aktywujący przednie dysze zraszające | (#) |
| 4.8.4.12 |  | włącznik aktywujący podwoziowe dysze ochronne | (#) |
| 4.8.4.13 |  | włącznik aktywujący system ochrony kabiny | (#) |
| 4.8.4.14 |  | włącznik aktywujący zasilanie gazem agregatu proszkowego | (#) |
| 4.8.4.15 |  | włącznik aktywujący podawanie proszku | (#) |
| 4.8.4.16 |  | włącznik aktywujący przedmuchanie układu proszkowego | (#) |
| 4.8.4.17 |  | wyłącznik awaryjny dezaktywujący wszystkie funkcje zabudowy | (#) |
| 4.8.4.18 | sterowanie awaryjne | w przypadku awarii elektroniki sterującej możliwe bezpośrednie sterowanie zaworami elektropneumatycznymi | (#) |
| 4.8.4.19 |  | preferowane sterowanie z kabiny załogi funkcjami opisanymi w 4.8.4.1; 4.8.4.3; 4.8.4.4; 4.8.4.5 | (#) |
| 4.8.5 | PANELE POMOCNICZE |  |  |
| 4.8.5.1 | 2 panele przy urządzeniach szybkiego natarcia, elementy składowe panelu co najmniej: | włącznik /wyłącznik szybkiego natarcia | (#) |
| 4.8.5.2 |  | selektor woda / piana / piana CAFS | (#) |
| 4.8.5.3 |  | selektor piana CAFS sucha /mokra | (#) |
| 4.8.5.4 |  | wskaźnik ciśnienia wody | (#) |
| 4.8.5.5 |  | wyłącznik awaryjny dezaktywujący wszystkie funkcje zabudowy | (#) |
| 4.8.5.6 | panel urządzeń ostrzegawczych przy stanowisku kierowcy, elementy składowe panelu co najmniej: | włącznik /wyłącznik/wskaźnik lotniczych świateł ostrzegawczych | (#) |
| 4.8.5.7 |  | włącznik /wyłącznik/wskaźnik świateł uprzywilejowania w ruchu drogowym | (#) |
| 4.8.5.8 |  | włącznik /wyłącznik/ selektor sygnałów uprzywilejowania w ruchu drogowym | (#) |
| 4.8.5.9 |  | włącznik /wyłącznik przedniej belki oświetleniowej | (#) |
| 4.8.5.10 |  | mikrofon do nadawania komunikatów dźwiękowych | (#) |
| 4.8.6 | PANEL BAZY DANYCH |  |  |
| 4.8.6.1 | elementy składowe panelu co najmniej: | monitor zobrazowania systemu obserwacji dookólnej tzw. „bird view” / kamery cofania | (#) |
| 4.8.6.2 |  | mocowanie i zasilanie do tabletu z systemem lokalizacyjnym Te-vogs i odbiornik lokalizatora GPS | (#) |
| 4.8.6.3 |  | mocowanie i zasilanie do wzmocnionego tabletu wyjmowanego (opis 7.10.5), z bazą danych specjalnych LSP | (#) |
| 4.8.6.4 |  | busola kompas magnetyczny | (#) |
| 4.8.7 | URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI |  |  |
| 4.8.7.1 | zamontowane na stałe w kabinie: | cyfrowy radiotelefon Tetra w wykonaniu samochodowym z o poniższych parametrach technicznych: - możliwość pracy w trybie trankingowym (TMO) i w trybie bezpośrednim (DMO) - sygnalizacja trybu pracy TMO/DMO - zakres częstotliwości pracy w obu trybach nie mniej niż 380 – 390 MHz - interfejs użytkownika w języku polskim - podświetlany wyświetlacz o rozdzielczości nie mniej niż 320x240 pikseli - podświetlana klawiatura alfanumeryczna - rozdzielone przełączniki do ustawiania poziomu głośności i wyboru grup - dedykowany zabezpieczony dodatkowo przycisk funkcji alarmowej - możliwość nadawania i odbioru wiadomości tekstowych SDS - sygnalizacja przebywania w zasięgu sieci i poza zasięgiem - wbudowany aktywny moduł lokalizacji GPS - możliwość programowania priorytetów skanowania - moc nadajnika nie mniej niż 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300392-2) - klasa ochrony obudowy nie mniej niż IP 54 - odporność mechaniczna, na wibracje i udary klasa 5M3 wg normy ETSI EN 300 019-1-5 - rozdzielony panel sterowania z wyświetlaczem od bloku nadawczo-odbiorczego, kabel łączący oba elementy nie mniej niż 5 m - dodatkowy głośnik o mocy nie mniej niż 4 W - mikrofono-głośnik bezprzewodowy (bluetooth) o skutecznym zasięgu 12 m - antena dachowa zintegrowana z anteną GPS, dookólna o polaryzacji pionowej | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 4.8.7.2 |  | cyfrowy radiotelefony sieci KSRG w wykonaniu samochodowym z o poniższych parametrach technicznych - zakres częstotliwości pracy nie mniej niż 148,65 – 149,9 MHz - możliwość maskowania korespondencji w trybie DMR Tier II, algorytm ARC 4, długość klucza 40 bitów - interfejs użytkownika w języku polskim - podświetlany wyświetlacz o rozdzielczości nie mniej niż 280x240 pikseli - podświetlana klawiatura alfanumeryczna - rozdzielone przełączniki do ustawiania poziomu głośności i wyboru kanałów - dedykowany zabezpieczony dodatkowo przycisk funkcji alarmowej - sygnalizacja przebywania w zasięgu sieci i poza zasięgiem - wbudowany aktywny moduł lokalizacji GPS - możliwość programowania priorytetów skanowania - moc nadajnika nie mniej niż 10 W (klasa mocy 2 wg EN 300392-2) - klasa ochrony obudowy nie mniej niż IP 54 - odporność mechaniczna, na wibracje i udary klasa 5M3 wg normy ETSI EN 300 019-1-5 - rozdzielony panel sterowania z wyświetlaczem od bloku nadawczo-odbiorczego, kabel łączący oba elementy nie mniej niż 5 m - dodatkowy głośnik o mocy nie mniej niż 4 W - mikrofono-głośnik na przewodzie spiralnym o długości spoczynkowej min.0,5 m - antena dachowa zintegrowana z anteną GPS, dookólna o polaryzacji pionowej | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 4.8.7.3 |  | radiotelefon obsługujący pasmo lotnicze z dodatkowym głośnikiem min. 4 W | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 4.8.7.4 |  | 2 ładowarki do cyfrowych radiotelefonów przenośnych | (#) |
| 4.8.7.5 | urządzenia przenośne: | przenośne radiotelefony opis 7.10 | (#) |
| 4.8.7.6 |  | 2 cyfrowe urządzenia słuchawka/mikrofon do komunikacji bluetooth z radiotelefonem 4.8.7.1 | (#) |
| 4.8.8 | ZESPÓŁ SCHOWKÓW I POJEMNIKÓW |  |  |
| 4.8.8.1 | rozłożone na ścianach kabiny elementy: | 4 kieszenie na radiotelefony przenośne 4.8.7.5 oraz 2 kieszenie na zapasowe akumulatory | (#) |
| 4.8.8.2 |  | 4 kieszenie lub gniazda ładowarki latarek akumulatorowych | (#) |
| 4.8.8.3 |  | zamykany schowek na drobiazgi w desce rozdzielczej | (#) |
| 4.8.8.4 |  | kieszeń na dokumenty formatu A4 | (#) |
| 4.8.8.5 |  | pojemnik /zaczep na kamerę termowizyjną pkt. 7.10.7 | (#) |
| 4.8.8.6 |  | pojemnik /zaczep na lornetkę | (#) |
| 4.8.8.7 |  | uchwyt na dodatkowy aparat ODO Scott, | (#) |
| 4.8.8.8 |  | pojemniki półotwarte na maski do aparatów ODO z lewej strony aparatów | (#) |
| 4.8.8.9 |  | półka na plecak zestawu ratownictwa medycznego | (#) |
| 4.8.8.10 |  | półka na torbę zestawu opatrunków żelowych | (#) |
| 4.8.8.11 |  | 4 składane uchwyty na hełmy pożarnicze | (#) |
| 4.8.8.12 |  | zamykane schowki w konstrukcji schodków wewnętrznych o pojemności min. 5 dm3 każdy | (#) |
| 4.9 | ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA |  |  |
| 4.9.1 | ochrona załogi: | 3-punktowe pasy bezpieczeństwa na każdym miejscu siedzącym | (#) |
| 4.9.2 |  | wszystkie uchwyty wspomagające wsiadania i stabilizujące w kolorze kontrastowym | (#) |
| 4.9.3 |  | klamki/zamki możliwe do obsługi w typowych rękawicach strażackich | (#) |
| 4.9.4 |  | zabezpieczone wszystkie ostre krawędzie i elementy kontaktowe | (#) |
| 4.9.5 | ochrona pojazdu | kamera szerokokątna - rejestrator widoku przez przednią szybę z zapisem na nośniku cyfrowym | (#) |
| 4.9.6 |  | malowanie kabiny pojazdu na kolor RAL 1023, dopuszczalne oklejenie na białym lakierze | (#) |
| 4.9.7 |  | na ścianach bocznych pasy ostrzegawcze LSP – ze strukturalnej folii odblaskowej z pokryciem zabezpieczającym | (#) |
| 4.9.8 |  | na ścianach przedniej pas ostrzegawczy LSP – ze strukturalnej folii odblaskowej z pokryciem | (#) |
| 4.9.9 |  | na drzwiach kabiny naklejony identyfikator „Lotniskowa Straż Pożarna” z logiem PLW | (#) |
| 4.9.10 |  | na dachu kabiny, do przodu szerokokątny naświetlacz LED nie mniej niż 20000 lm | (+)(#) |
| 4.9.11 |  | 2 błyskowe niebieskie lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED na dachu kabiny | (#) |
| 4.9.12 |  | 2 błyskowe kierunkowe niebieskie lampy ostrzegawcze LED poniżej przedniej szyby | (#) |
| 4.9.13 |  | 1 pomarańczowa lampa ostrzegawcza LED z atestem EASA/ICAO na dachu kabiny | (#) |
| 4.9.14 |  | szperacz zdalnie sterowany z kabiny załogi na dachu kabiny | (#) |
| 4.9.15 |  | zespół pneumatycznych sygnałów ostrzegawczych na dachu kabiny | (#) |
| 4.9.16 |  | generator sygnałów ostrzegawczych z możliwością nadawania komunikatów głosem | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 4.9.17 |  | głośnik systemu ostrzegawczego co najmniej 100 W i ciśnieniu akustycznym 120 dB (A) | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 4.9.18 |  | kamera termowizyjna na obrotowej podstawie odpowiednia do warunków pracy 2.2-2.5 | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 4.9.19 |  | filtr kabinowy z wymiennym wkładem i układem cyrkulacji powietrza | (#) |
| 4.9.20 | Inne | pod/przy wszystkich włącznikach czytelne i trwałe opisy włączników w języku polskim, na podsufitce tabliczka z wymiarami i masą pojazdu | (#) |

5. ZABUDOWA POŻARNICZA

| 5.1 | NADWOZIE SPECJALNE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | parametr-cecha | wymaganie-uszczegółowienie | Oferowane przez Wykonawcę: |
|  |  |  | sposób uzupełnienia: - w polach oznaczonych (+) należy podać odpowiednią ilość/wielkość - w polach oznaczonych (#) należy wpisać „tak” lub „nie” („tak” oznacza potwierdzenie, że opisany wymóg zostanie spełniony; „nie” oznacza że wymóg nie będzie spełniony); jeżeli w danym polu oznaczonym (#) jest wskazany do uzupełnienia np. model lub marka (lub inna informacja) – należy uzupełnić tą informację (w tych polach dopisek „tak” lub „nie” nie jest konieczny) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5.1.1 | układ zabudowy | zabudowa zamknięta do wysokości nie wyższej niż dach kabiny załogi | (#) |
| 5.1.2 |  | zabudowa podzielona za co najmniej 3 niezależnie montowane do ramy moduły | (#) |
| 5.1.3 | moduł układu wodno-pianowego i wyposażenia | zlokalizowany za kabiną załogi na całej wysokości, szczegóły 5.2 | (#) |
| 5.1.4 | moduł przedziału silnikowego | zlokalizowany na końcu pojazdu na całej wysokości, szczegóły 5.3 | (#) |
| 5.1.5 | moduł zbiorników środków gaśniczych | zlokalizowany pomiędzy kabiną załogi a modułem przedziału silnikowego, szczegóły 5.4 | (#) |
| 5.1.6 | moduły międzyosiowych skrytek sprzętowych | zlokalizowany za modułem układu wodno-pianowego poniżej zbiorników, szczegóły 5.5 | (#) |
| 5.1.7 | konstrukcja: | odpowiednia do lotniskowych warunków eksploatacji opisanych 2.2-2.5 | (#) |
| 5.1.8 |  | skorupowa lub szkieletowa z odpornych na korozję materiałów | (#) |
| 5.1.9 |  | z materiałów podlegających prostej utylizacji, bez ograniczeń ekologicznych | (#) |
| 5.1.10 |  | nie wymagająca dodatkowych czynności w trakcie długotrwałej eksploatacji | (#) |
| 5.1.11 |  | umożliwiająca naprawy powypadkowe bez stosowania szczególnych technologii | (#) |
| 5.1.12 |  | zamki i mechanizmy otwarcia dostosowane do obsługi w rękawicach roboczych | (#) |
| 5.1.13 |  | wszystkie wystające podczas używania elementy zabezpieczone i oznakowane | (#) |
| 5.1.14 | ochrona: | malowanie zewnętrzne modułów na kolor RAL 1023, dopuszczalne oklejenie na białym | (#) |
| 5.1.15 |  | na ścianach bocznych pasy ostrzegawcze LSP – ze strukturalnej folii odblaskowej z pokryciem | (#) |
| 5.1.16 |  | na ścianach pas ostrzegawczy LSP – ze strukturalnej folii odblaskowej z pokryciem | (#) |
| 5.1.17 |  | 2 błyskowe niebieskie lampy ostrzegawcze wykonane w technologii LED na tylnej ścianie | (#) |
| 5.1.18 |  | 1 pomarańczowa lampa ostrzegawcza LED z atestem EASA/ICAO na dachu | (#) |
| 5.1.19 |  | oświetlenie pola pracy zapewniające natężenie nie mniej niż 5 lx w odległości 1 m od pojazdu | (#) |
| 5.1.20 |  | oświetlenie pola pracy aktywuje się po uruchomieniu hamulca pomocniczego | (#) |
| 5.2 | MODUŁ UKŁADU WODNO-PIANOWEGO I WYPOSAŻENIA |  |  |
| 5.2.1 | konstrukcja: | dostęp obustronny poprzez otwory pełnej szerokości zamykane zwijaną roletą | (#) |
| 5.2.2 |  | zamknięcie rolety z tzw. wałkiem blokującym, z dodatkowym zamkiem na klucz | (#) |
| 5.2.3 |  | otwarcie rolety aktywuje oświetlenie wewnętrzne listwą LED | (#) |
| 5.2.4 |  | gdy dolna listwa otwartej rolety jest powyżej 1,70 m konieczne jest wspomaganie zamykania | (#) |
| 5.2.5 |  | do wspomagania dopuszcza się odpowiedni pasek mocowany do rolety i nadwozia | (#) |
| 5.2.6 |  | moduł ma zapewnioną wentylację i możliwość odwodnienia | (#) |
| 5.2.7 |  | moduł jest dogrzewany urządzeniem niezależnym od pracy silnika | (#) |
| 5.2.8 |  | ściany wewnętrzne odporne na zadrapania, drobne udary i środki gaśnicze | (#) |
| 5.2.9 |  | dach modułu posiada odpowiednie otwory do obsługi zamontowanych urządzeń | (#) |
| 5.2.10 | zagospodarowanie: | w części centralnej, nad ramą umieszczona autopompa z układem wodno-pianowym | (#) |
| 5.2.11 |  | obok autopompy zlokalizowany agregat proszkowy i elementy układu proszkowego | (#) |
| 5.2.12 |  | po obu stronach modułu zamontowane niskociśnieniowe urządzenia szybkiego natarcia | (#) |
| 5.2.13 |  | po obu stronach modułu zamontowane panele pomocnicze o których mowa w 4.8.5 | (#) |
| 5.2.14 |  | obok agregatu proszkowego panel obsługi manualnej i szybkie natarcie proszkowe | (#) |
| 5.3 | MODUŁ PRZEDZIAŁU SILNIKOWEGO |  |  |
| 5.3.1 | konstrukcja: | zapewniająca dostęp boczny z obu stron oraz od góry po demontażu elementów poszycia | (#) |
| 5.3.2 |  | dostęp boczny podnoszone klapy lub drzwi o wymiarach odpowiednich do wielkości silnika | (#) |
| 5.3.3 |  | zamknięcie zamkiem systemowym przystosowanym do zamykania na klucz | (#) |
| 5.3.4 |  | otwarcie klapy lub drzwi aktywuje oświetlenie wewnętrzne listwą LED | (#) |
| 5.3.5 |  | rozwiązanie techniczne zapewniające bezpieczeństwo personelu serwisowego w trakcie obsługi pojazdu” | (#) |
| 5.3.6 | zagospodarowanie: | po obu stronach modułu przy drzwiach zamontowane awaryjne wyłączniki silnika | (#) |
| 5.3.7 |  | w module dopuszczalne jest umieszczenie zbiornika dodatku Adblue | (#) |
| 5.3.8 |  | w module dopuszczalny jest transport narzędzi ratowniczych | (#) |
| 5.3.9 |  | odpowiedni fragment dachu modułu demontowalny na potrzeby ciężkiego serwisu | (#) |
| 5.3.10 |  | pełna obsługa możliwa przez otwory boczne o wymiarach odpowiednich do wielkości silnika | (#) |
| 5.4 | MODUŁ ZBIORNIKÓW ŚRODKÓW GAŚNICZYCH |  |  |
| 5.4.1 |  | konstrukcja skorupowa na bazie zbiorników środków gaśniczych | (#) |
| 5.5 | MODUŁ MIĘDZYOSIOWYCH SKRYTEK SPRZĘTOWEJ |  |  |
| 5.5.1 | konstrukcja: | moduł stanowią 2 skrytki zamontowane po obu stronach ramy nośnej | (#) |
| 5.5.2 |  | dostęp poprzez otwór pełnej szerokości zamykany zwijaną roletą | (#) |
| 5.5.3 |  | zamknięcie rolety z tzw. wałkiem blokującym, z dodatkowym zamkiem na klucz | (#) |
| 5.5.4 |  | otwarcie rolety aktywuje oświetlenie wewnętrzne listwą LED | (#) |
| 5.5.5 |  | moduł ma zapewnioną wentylację i możliwość odwodnienia | (#) |
| 5.5.6 |  | ściany wewnętrzne odporne na zadrapania, drobne udary i środki gaśnicze | (#) |
| 5.5.7 | zagospodarowanie: | półki z zmiana wysokości lub odpowiednie uchwyty na sprzęt | (#) |
| 5.5.8 |  | podesty na sprzęt o obciążalności min. 150 kg obracany o 90o lub wysuwany poza obrys | (#) |
| 5.6 | DACH NADWOZIA SPECJALNEGO |  |  |
| 5.6.1 | konstrukcja: | płaszczyzny dachu poszczególnych modułów na zbliżonej wysokości | (#) |
| 5.6.2 |  | przystosowana do obciążeń i przemieszczania się ludzi | (#) |
| 5.6.2 |  | na całej długości wykonanie przeciwślizgowe co najmniej ECE R-12 | (#) |
| 5.6.3 |  | przystosowana do przenoszenia obciążeń nie mniej niż 300 kg / moduł | (#) |
| 5.6.4 | wykonanie: | w formie podestu roboczego z możliwością mocowania sprzętu | (#) |
| 5.6.5 |  | bezpieczne wejście z kabiny poprzez luk ewakuacyjny z odpowiednimi uchwytami | (#) |
| 5.6.6 |  | bezpieczne wejście po rozkładanej drabince na tylnej ścianie zabudowy, uchwyty na dachu | (#) |
| 5.6.7 |  | wymiary i wykonanie drabinki zgodne z wymaganiami dla pojazdów KSRG | (#) |
| 5.6.8 |  | rozłożenie drabinki lub otwarcie luku aktywuje oświetlenie LED całej powierzchni | (#) |
| 5.6.9 |  | rozłożenie drabinki lub otwarcie luku aktywuje rozkładane poręcze bezpieczeństwa | (#) |
| 5.6.10 |  | na dachu zamontowana 2 zamykane, podświetlane po otwarciu skrzynie na sprzęt | (#) |
| 5.6.11 |  | łączna pojemność skrzyń sprzętowych: nie mniej niż 0,38 m3, szczegółowe rozmieszczenie skrzyń i sprzętu - do uzgodnienia w trakcie inspekcji technicznej | (#) |
| 5.6.12 |  | jedna skrzynia dostosowana do składowania i rozwijania w czasie jazdy węży W 110 – 260 m | (#) |
| 5.6.13 |  | na dachu zamontowany wychylany podest na drabiny, nosze i długie narzędzia opis 6.16 | (#) |

6. URZĄDZENIA SPECJALNE

| 6.1 | UKŁAD WODNO-PIANOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | parametr-cecha | wymaganie-uszczegółowienie | Oferowane przez Wykonawcę: |
|  |  |  | sposób uzupełnienia: - w polach oznaczonych (+) należy podać odpowiednią ilość/wielkość - w polach oznaczonych (#) należy wpisać „tak” lub „nie” („tak” oznacza potwierdzenie, że opisany wymóg zostanie spełniony; „nie” oznacza że wymóg nie będzie spełniony); jeżeli w danym polu oznaczonym (#) jest wskazany do uzupełnienia np. model lub marka (lub inna informacja) – należy uzupełnić tą informację (w tych polach dopisek „tak” lub „nie” nie jest konieczny) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6.1.1 | konstrukcja: | odpowiednia do lotniskowych warunków eksploatacji opisanych 2.2-2.5 | (#) |
| 6.1.2 |  | rurociągi łączone systemowo wykonane z materiałów o wysokiej odporności na korozje oraz negatywny wpływ związków chemicznych wykorzystywanych w środkach gaśniczych podawanych za pośrednictwem układu wodno – pianowego, układ przystosowany do używania wody o dużej twardości | (#) |
| 6.1.3 | funkcje: | pobór wody i środków pianotwórczych ze zbiorników pojazdu 6.2 i 6.3 | (#) |
| 6.1.4 |  | pobór wody i środków pianotwórczych poprzez nasady ssawne 6.4 | (#) |
| 6.1.5 |  | pobór wody z sieci hydrantowej lub nalewaków lotniskowych 6.5 | (#) |
| 6.1.6 |  | sporządzanie roztworów środka pianotwórczego 6.6 | (#) |
| 6.1.7 |  | pompowanie wody lub roztworów autopompa pożarnicza 6.7 | (#) |
| 6.1.8 |  | podawanie wody lub roztworów w zakresie 0-10 bar, do nasad tłocznych 6.8 | (#) |
| 6.1.9 |  | podawanie wody lub roztworów w zakresie 0-10 bar, do urządzeń szybkiego natarcia 6.9 | (#) |
| 6.1.10 |  | podawanie wody lub piany sprężonej do dysz ochrony podwozia 6.10 | (#) |
| 6.1.11 |  | podawanie wody lub roztworów w zakresie 4-14 bar, do działka zderzakowego | (#) |
| 6.1.12 |  | podawanie wody lub roztworów w zakresie 4-14 bar, do działka dachowego | (#) |
| 6.1.13 |  | podawanie piany sprężonej urządzeń szybkiego natarcia | (#) |
| 6.1.14 | ochrona: | moduł układu wodno-pianowego dogrzewany urządzeniem niezależnym od pracy silnika | (#) |
| 6.1.15 |  | układ chroniony przed uderzeniem hydraulicznym w zakresie ciśnień pracy | (#) |
| 6.1.16 |  | sterowanie funkcjami układu wodno-pianowego w trybie awaryjnym manualne | (#) |
| 6.1.17 |  | wszystkie elementy układu możliwe do obsługi w rękawicach ochronnych | (#) |
| 6.2 | ZBIORNIK WODY |  |  |
| 6.2.1 | konstrukcja: | odpowiednia do lotniskowych warunków eksploatacji opisanych 2.2-2.5 | (#) |
| 6.2.2 |  | wykonany z materiałów odpornych na udary i korozję | (#) |
| 6.2.3 |  | materiał i technologia wykonania nie powodują specjalnych wymagań recyklingowych | (#) |
| 6.2.4 |  | pojemność robocza wody nie mniejsza niż 12,0 m3 | (+)(#) |
| 6.2.5 | wyposażenie: | wyposażony w system grodzi falochronów zapobiegający nagłemu przemieszczaniu wody | (#) |
| 6.2.6 |  | wyposażony w system grodzi zapobiegający powstawaniu wiru wodnego i ssaniu powietrza | (#) |
| 6.2.7 |  | wyposażony we właz rewizyjny o średnicy nie mniejszej niż 0,45 m | (+)(#) |
| 6.2.8 |  | wyposażony w szybko-otwieraną pokrywę do napełniania nalewakiem o średnicy min. 0,25 m,(może być częścią włazu rewizyjnego) | (#) |
| 6.2.9 |  | dostosowany do napełniania nalewakami lotniskowymi | (#) |
| 6.2.10 |  | wyposażony w zewnętrzny system wizualizacji poziomu wody na ścianach nadwozia | (#) |
| 6.2.11 |  | wyposażony w system przelewowy i zabezpieczenie przed nadciśnieniem | (#) |
| 6.2.12 |  | system przelewowy zachowuje szczelność w zakresie warunków eksploatacji 2.2-2.5 | (#) |
| 6.2.13 |  | wyposażony w zawór denny do odwadniania i płukania | (#) |
| 6.2.14 |  | wyposażony w układ automatycznego napełniania zbiornika | (#) |
| 6.3 | ZBIORNIKI ŚRODKÓW PIANOTWÓRCZYCH |  |  |
| 6.3.1 | konstrukcja: | odpowiednie do lotniskowych warunków eksploatacji opisanych 2.2-2.5 | (#) |
| 6.3.2 |  | wykonane z materiałów odpornych na udary i korozję, | (#) |
| 6.3.3 |  | materiał i technologia wykonania nie powodują specjalnych wymagań recyklingowych | (#) |
| 6.3.4 |  | 2 zbiorniki o pojemności roboczej nie mniejszej niż 0,75 m3 i 0,5 m3 | (#) |
| 6.3.5 |  | wyposażone w system grodzi falochronów zapobiegający nagłemu przemieszczaniu środka | (#) |
| 6.3.6 |  | wyposażone w system grodzi zapobiegający powstawaniu wiru i ssaniu powietrza | (#) |
| 6.3.7 |  | wyposażony we właz rewizyjny o średnicy nie mniejszej niż 0,45 m | (+)(#) |
| 6.3.8 |  | wyposażony w zewnętrzny system wizualizacji poziomu środka na ścianach nadwozia | (#) |
| 6.3.9 |  | wyposażone w zawór denny do odwadniania i płukania | (#) |
| 6.4 | NASADY SSAWNE |  |  |
| 6.4.1 | wody: | 1 nasada W 150 zredukowana przełącznikiem na W 110, z prawej lub lewej strony pojazdu | (#) |
| 6.4.2 | środka pianotwórczego: | 1 nasada W 52 z prawej strony pojazdu, oznakowana na kolor żółty | (#) |
| 6.5 | NASADY ZASILAJĄCE |  |  |
| 6.5.1 | wody: | nasady do zasilania wodą W 110 i W 75 z prawej i lewej strony pojazdu | (#) |
| 6.5.2 | środka pianotwórczego: | 2 nasady do napełniania środkami pianotwórczymi W 52 z lewej strony pojazdu | (#) |
| 6.5.3 | wyposażenie: | wszystkie nasady zabezpieczone siatką nierdzewną o oczku nie większym niż 5 mm | (#) |
| 6.6 | URZĄDZENIE DO DOZOWANIA ŚRODKA PIANOTWÓRCZEGO |  |  |
| 6.6.1 | konstrukcja: | odpowiednie do lotniskowych warunków eksploatacji opisanych 2.2-2.5 | (#) |
| 6.6.2 |  | nadciśnieniowe odpowiednie do stosowanych w lotnictwie środków pianotwórczych, szczególnie klasy FFF | (#)producent …………………………….. model …………………………….. |
| 6.6.3 |  | automatycznie dostosowujące ilość dozowanego środka do przepływu wody | (#) |
| 6.6.4 |  | wyposażone w zawór selekcji rodzaju środka pianotwórczego A lub B, sterowany z kabiny | (#) |
| 6.6.5 |  | zapewniające możliwość zmiany stężenia dozowanego środka w granicach 1, 3 % | (#) |
| 6.6.6 |  | sterowanie zmiana stężenia dozowania i przepłukiwaniem możliwe z kabiny | (#) |
| 6.6.7 |  | umożliwiająca bezpośrednie zassanie środka pianotwórczego ze źródła zewnętrznego | (#) |
| 6.6.8 |  | realizujące funkcję auto testu dozowania bez używania środka pianotwórczego | (#) |
| 6.8.9 |  | dane z auto testu możliwe do zgrania na nośnik cyfrowy | (#) |
| 6.7 | AUTOPOMPA POŻARNICZA |  |  |
| 6.7.1 | konstrukcja: | odpowiednia do lotniskowych warunków eksploatacji opisanych 2.2-2.5 | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 6.7.2 |  | napędzana od silnika samochodu na postoju i w trakcie jazdy do przodu i do tyłu | (#) |
| 6.7.3 |  | odśrodkowa wirowa jedno lub dwu stopniowa ze stabilizacją termiczną | (#) |
| 6.7.4 |  | wyposażona a automatyczny system regulacji i stabilizacji ciśnienia tłoczenia | (#) |
| 6.7.5 |  | zabezpieczona przed pracą w warunkach kawitacji | (#) |
| 6.7.6 |  | przystosowana do pompowania wody przemysłowej o niewielkim zasoleniu | (#) |
| 6.7.7 |  | wyposażona w automatyczny system zasysający do pracy ze źródła zewnętrznego | (#) |
| 6.7.8 |  | o wydajności nie mniejszej niż 9 m3/min przy ciśnieniu 10 bar i zasilaniu ze zbiornika pojazdu | (+)(#) |
| 6.8 | NASADY TŁOCZNE |  |  |
| 6.8.1 | konstrukcja: | po prawej i lewej stronie pojazdu zlokalizowane po 1 nasadzie W 75 - bezpiecznej | (#) |
| 6.8.2 |  | bezpieczna nasada W 75 posiada zawór ograniczający ciśnienie tłoczenia do maks. 8 bar | (#) |
| 6.8.3 |  | po prawej i lewej stronie pojazdu zlokalizowane po 1 nasadzie W 110 | (#) |
| 6.9 | URZĄDZENIA SZYBKIEGO NATARCIA |  |  |
| 6.9.1 | konstrukcja urządzeń podstawowych: | zlokalizowane w dolnej części modułu układu wodno-pianowego po obu stronach pojazdu | (#) |
| 6.9.2 |  | na obracanej (90o) tacy lub dedykowanym uchwycie ułożony płasko składany wąż tłoczny powlekany koloru żółtego | (#) |
| 6.9.3 |  | całkowite rozwinięcie węża otwiera zawór odcinający | (#) |
| 6.9.4 | wąż: | wąż o średnicy 42 mm i długości 50 m z kutymi łącznikami W 52 | (#) |
| 6.9.5 | prądownica: | prądownica PWP 52 turbo z możliwością podawania różnych strumieni | (#) |
| 6.9.6 |  | wyposażona w chwyt pistoletowy oraz kulowy zawór odcinający i „obrotowy” łącznik | (#) |
| 6.9.7 |  | wydatek wodny regulowany od 75 do 340 dm3/min | (#) |
| 6.9.8 |  | wyposażona centralnie położoną dyszę do prądów zwartych i pierścień do rozproszonych | (#) |
| 6.9.10 |  | dysza centralna zapewnia podawanie skutecznych prądów piany sprężonej | (#) |
| 6.9.11 | konstrukcja urządzenia dodatkowego: | zlokalizowane w górnej części modułu skrytki przedziału wodno-pianowego | (#) |
| 6.9.12 |  | zwijadło z wężem o stałym przekroju 28-32 mm i długości ok. 30 m | (#) |
| 6.9.13 |  | prądownica pistoletowa klasy 100 dm3/min o regulowanym kształcie strumienia | (#) |
| 6.9.14 |  | bęben zwijadła wyposażony z hamulec i system zwijania powrotnego zdalny i manualny | (#) |
| 6.9.15 |  | przed bębnem umieszczone odpowiednie rolki prowadzące wąż jeśli wymaga tego konstrukcja prowadzenia węża | (#) |
| 6.10 | DYSZE OCHRONY PODWOZIA I KABINY |  |  |
| 6.10.1 | dysze przednie | 2-3 kierunkowe dysze zamontowane w kierunku jazdy pojazdu | (#) |
| 6.10.2 |  | zabezpieczają pas o szerokości nie mniej niż 5 m na odległości 5 m przed pojazdem | (#) |
| 6.10.3 | dysze podwoziowe | 2-4 dysz dookólnych zabezpieczające podwozie szczególnie układ napędowy i zbiornik paliwa | (#) |
| 6.10.4 |  | łączny wydatek wodny wszystkich dysz nie może być większy niż 500 dm3/min | (#) |
| 6.10.5 | dysze ochrony kabiny | zasilane wyłącznie wodą, strumień wachlarzowy, chronią przednia i boczne ściany kabiny | (#) |
| 6.10.6 |  | mocowane przy poszyciu kabiny z wymiennymi końcówkami | (#) |
| 6.11 | DZIAŁKO ZDERZAKOWE |  |  |
| 6.11.1 | konstrukcja: | mocowanie na przedniej ścianie kabiny bez ograniczeń kąta natarcia i widoczności z kabiny | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 6.11.2 |  | pozioma oś prądownicy działka nie niżej niż 0,8 m – nie wyżej niż 1,8 m od podłoża | (+)(#) |
| 6.11.3 | sterowanie: | sterowane z kabiny załogi specjalnym manipulatorem z funkcją oscylacji | (#) |
| 6.11.5 |  | manipulatorem proporcjonalnym z funkcja pamięci składania | (#) |
| 6.11.6 |  | na manipulatorze lub w odległości do 0,3 m od osi manipulatora wizualizacja i regulacja wydatku i wizualizacja zapasu wody w zbiorniku | (#) |
| 6.11.7 |  | nastawa podstawowa ½ wydatku, pełny wydatek po aktywacji funkcji | (#) |
| 6.11.8 |  | awaryjne sterowanie manualne przy pomocy dźwigni lub pokręteł, | (#) |
| 6.11.9 |  | dodatkowe sterowanie bezprzewodowe o zasięgu min. 100 m; | (#) |
| 6.11.10 | funkcje i osiągi: | głowica wielofunkcyjna do podawania współosiowego proszku i wody/piany | (#) |
| 6.11.11 |  | wydatek wodny nie mniej niż 3500 dm3/min nie więcej niż 4000 dm3/min – 10 bar, | (+)(#) |
| 6.11.12 |  | zasięg rzutu zwartego strumienia piany nie mniej niż 65 m | (+)(#) |
| 6.11.13 |  | płynna zmiana stopnia rozproszenia strumienia wody/piany | (#) |
| 6.11.14 |  | zakres ruchów roboczych w poziomie 180O, w pionie +65O/-10O; | (#) |
| 6.11.15 | wyposażenie: | 2 reflektory kierunkowe LED nie mniej niż 8 000 lm i 2 czerwone lampy ostrzegawcze | (#) |
| 6.11.16 |  | osłony zabezpieczające przed zabrudzeniem i uszkodzeniem | (#) |
| 6.11.17 |  | system odwadniania działka i rurociągu zasilającego | (#) |
| 6.12 | DZIAŁKO DACHOWE |  |  |
| 6.12.1 | konstrukcja: | mocowane na dachu kabiny, bez kolizji z elementami zewnętrznymi kabiny | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 6.12.3 | sterowanie: | z kabiny załogi przy pomocy specjalnego manipulatora, z funkcją pamięć składania | (#) |
| 6.12.4 |  | w kabinie wskaźnik położenia prądownicy działka | (#) |
| 6.12.5 |  | sterowanie manipulatorem proporcjonalnym mocowanym o 0,15 m powyżej panelu deski | (#) |
| 6.12.6 |  | na manipulatorze lub w odległości do 0,3 m od osi manipulatora wizualizacja i regulacja wydatku i wizualizacja zapasu wody w zbiorniku | (#) |
| 6.12.7 |  | nastawa podstawowa ½ wydatku, pełny wydatek po aktywacji dodatkowego przycisku | (#) |
| 6.12.8 |  | awaryjne sterowanie manualne przy pomocy dźwigni lub pokręteł, poprzez luk w dachu | (#) |
| 6.12.9 |  | dodatkowe sterowanie bezprzewodowe o zasięgu min. 100 m; | (#) |
| 6.12.10 | osiągi: | prądownica zasysająca powietrze do wytwarzania piany | (#) |
| 6.12.11 |  | wydatek wodny nie mniej niż 5200 dm3/min nie więcej niż 6200 dm3/min – 10 bar, | (+)(#) |
| 6.12.12 |  | zasięg rzutu zwartego strumienia piany nie mniej niż 75 m | (+)(#) |
| 6.12.13 |  | płynna zmiana stopnia rozproszenia strumienia wody/piany | (#) |
| 6.12.14 |  | zakres ruchów roboczych w poziomie nie mniej niż 270O, w pionie +65O/-10O; | (#) |
| 6.12.15 | wyposażenie: | 2 reflektory kierunkowe LED nie mniej niż 8 000 lm i 2 czerwone lampy ostrzegawcze | (#) |
| 6.12.16 |  | osłony zabezpieczające przed zabrudzeniem i uszkodzeniem | (#) |
| 6.12.17 |  | deflektor mechaniczny o zmiennym stopniu zamknięcia | (#) |
| 6.12.18 |  | system odwadniania działka i rurociągu zasilającego | (#) |
| 6.12.19 |  | system odwadniania działka i rurociągu zasilającego | (#) |
| 6.12.20 |  | konstrukcja podporowa prądownicy działka w pozycji transportowej | (#) |
| 6.13 | UKŁAD PIANY SPRĘŻONEJ |  |  |
| 6.13.1 | konstrukcja: | zbudowany w oparciu o zasilanie sprężonym powietrzem z baterii butli ciśnieniowych lub inne rozwiązanie gwarantujące czasy podawania piany opisane w pkt. 6.13.3 i 6.13.4 | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 6.13.2 |  | zasilający urządzenia szybkiego natarcia i dysze ochrony podwozia | (#) |
| 6.13.3 |  | gwarantujący nie mniej niż 3 minutową pracę wszystkich dysz ochrony podwozia | (#) |
| 6.13.4 |  | gwarantujący nie mniej niż 20 minut pracy każdego urządzenia szybkiego natarcia | (#) |
| 6.13.5 |  | aktywacja i wybór rodzaju piany sprężonej w szybkim natarciu z panelu pomocniczego | (#) |
| 6.13.6 |  | aktywacja i wybór rodzaju piany sprężonej w dyszach podwozia z panelu w kabinie załogi | (#) |
| 6.13.7 |  | w systemie zasilanym butlami, baterie butli przystosowane do ładowania bez demontażu z nadwozia [złącza jak w ODO] | (#) |
| 6.13.8 |  | w systemie zasilanym butlami w komplecie elastyczny wąż ciśnieniowy do sprężarki o długości nie mniej niż 12 m | (#) |
| 6.14 | UKŁAD PROSZKOWY |  |  |
| 6.14.1 | mocowanie i konstrukcja: | agregat proszkowy zamontowany w module układu wodno-pianowego | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 6.14.2 |  | agregat sterowany z panelu w kabinie załogi oraz awaryjnie manualnie bezpośrednio | (#) |
| 6.14.3 |  | agregat proszkowy z separowanym źródłem gazu, o zawartości nie mniej niż 225 kg proszku | (+)(#) |
| 6.14.4 |  | proszek gaśniczy do pożarów klasy BC w agregacie i 100% zapas proszku luzem | (#) |
| 6.14.5 | funkcje: | zasilanie wielofunkcyjnego działka zderzakowego, wydatek nie mniej niż 8 kg/s | (+)(#) |
| 6.14.6 |  | zasilanie proszkowej linii szybkiego natarcia wydatek nie mniej niż 2 kg/s | (#) |
| 6.14.7 |  | przedmuchiwanie instalacji po użyciu i/lub odprężanie układu | (#) |
| 6.14.8 | wyposażenie: | wąż płasko składany, powlekany o długości nie mniej niż 35 m w dedykowanej kasecie, | (#) |
| 6.14.9 |  | wielofunkcyjna prądownica wodno – pianowo -proszkowa z chwytem pistoletowym | (#) |
| 6.14.10 |  | podawanie proszku strumieniem zwartym w osi prądownicy wewnątrz pierścienia wody/piany | (#) |
| 6.14.11 |  | wydatek: proszku nie mniej niż 1,5 kg/s, wody nie mniej niż 220 dm3/min | (#) |
| 6.14.12 |  | łącznik do linii wodno pianowej W 52 zabezpieczony lekką pokrywą | (#) |
| 6.14.13 |  | typowa prądownica proszkowa klasy 2 kg/s luzem mocowana w uchwytach na ścianie | (#) |
| 6.14.14 |  | zapasowa butla zasilająca oraz adaptery do zasypywania i opróżniania agregatu luzem | (#) |
| 6.15 | MASZT OŚWIETLENIOWY |  |  |
| 6.15.1 | konstrukcja: | zamontowany bezkolizyjnie w module przedziału silnikowego | (#) producent …………………………….. model …………………………….. |
| 6.15.2 |  | w pozycji transportowej żaden element masztu nie wystaje poza obrys pojazdu | (#) |
| 6.15.3 |  | teleskopowany pneumatycznie z systemem wewnętrznego prowadzenia okablowania | (#) |
| 6.15.4 |  | wysokość głowicy roboczej od podłoża nie mniej niż 6 m | (#) |
| 6.15.5 | osiągi: | reflektory-naświetlacze w technologii LED o mocy łącznej nie mniej niż 45 000 lm | (+)(#) |
| 6.15.6 |  | sterowanie obrotem w zakresie 360o i katem pochylenia głowicy nie mniej niż -60o/+80o | (#) |
| 6.15.7 |  | sterowanie z funkcją pamięci składania z bezprzewodowego panelu, zasięg min 100 m | (#) |
| 6.15.8 | wyposażenie: | zapasowe akumulatory do paneli wyniesionych i ładowarki (1 w samochodzie, 1 230 V luzem) | (#) |
| 6.15.9 |  | na szczycie dodatkowa lotnicza lampa ostrzegawcza spełniająca wymogi ICAO/EASA | (#) |
| 6.16 | WYCHYLANY PODEST NA SPRZĘT |  |  |
| 6.16.1 | konstrukcja: | podest leżący na dachu wysuwany do tyłu i opuszczane o nie mniej niż o 45o | (#) |
| 6.16.2 |  | odblokowanie podestów możliwe po aktywacji hamulca pomocniczego | (#) |
| 6.16.3 |  | wysuwanie i opuszczanie podestu siłownikami sterowanymi z tylnej ściany zabudowy | (#) |
| 6.16.4 |  | na krawędzi podestu pulsujące światła ostrzegawcze aktywowane opuszczaniem | (#) |
| 6.16.5 |  | rodzaj i ilość sprzętu rozmieszczonego na wychylanym podeście w rozdziale 7 w pkt. 7.2.4 i 7.2.5 oraz w pkt. 7.3.7 | (#) |

7. WYPOSAŻENIE RUCHOME

| 7.1 | NARZĘDZIA PROSTE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | parametr-cecha | wymaganie-uszczegółowienie |  | ilość |  | Potwierdzenie Wykonawcy: |  |
|  |  |  |  |  |  | *spełnia/nie spełnia, należy przekreślić lub usunąć niepotrzebne * w polach oznaczonych (x) należy wpisać dodatkowo markę, typ, model lub inne oznaczenie umożliwiające identyfikację przedmiotu/urządzenia |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 7.1.1 | duży topór ratowniczy nieklinujący obuch o masie ok. 1000 g, nieprzewodząca rękojeść z amortyzacją, z tworzywa sztucznego, osłona ostrza | mocowany na wychylanej/wysuwanej płycie w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.1.2 | mały topór ratowniczy nieklinujący obuch o masie ok. 600 g, nieprzewodząca rękojeść z amortyzacją, z tworzywa sztucznego, osłona ostrza | mocowany na wychylanej/wysuwanej płycie w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.1.3 | ręczne nożyce do cięcia prętów o średnicy cięcia do 20 mm, dźwignie z mechanizmem zapadkowym lub teleskopowane rękojeści, długość w stanie złożonym do 850 mm, | mocowane na wychylanej/wysuwanej płycie w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.1.4 | ręczne uniwersalne narzędzie ratownicze z przecinakiem/rozpierakiem hydraulicznym roboczymi wyk. ze stali wysokostopowej, [kompatybilny z Holmatro T 1] | 1 mocowany na tylnej ścianie kabiny załogi i 1 na wychylanej/wysuwanej płycie w przedziale silnikowym strona lewa |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.1.5 | nieprzewodzący bosak teleskopowany z metalowym grotem nieprzewodzący o długości roboczej nie mniejszej niż 3 m | mocowany na wychylanym podeście lub na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.1.6 | szpadel i szufla metalowa z rękojeścią z tworzywa sztucznego lub metalową powlekaną | mocowany na wychylanej/wysuwanej płycie w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1+1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.1.7 | młot o masie 5 kg z rękojeścią z tworzywa sztucznego lub metalową powlekaną | mocowany na wychylanej/wysuwanej płycie w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.1.8 | łom dwustronny [punktak / racica] o długości nie mniejszej niż 1,5 m | mocowany na wychylanej/wysuwanej płycie w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.1.9 | miotła o twardym nienasiąkliwym włosiu do zbierania sorbentów | mocowany na wychylanej/wysuwanej płycie w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.1.10 | przenośny dozownik płynów dyspersyjnych z metalowym zbiornikiem min. 5 dm3 | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.2 | SPRZĘTU RATOWNICTWA WYSOKOŚCIOWEGO |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | linka ratownicza statyczna o długości 30 m i średnicy nie mniejszej niż 10 mm, bez kausz, atest UIA, w pokrowcu elastycznym | w opisanym pojemniku systemowym w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.2.2 | linka ratownicza asekuracyjna/rozciągliwa o długości 30 m i średnicy nie mniejszej niż 10 mm bez kausz, atest UIA, w pokrowcu elastycznym | w opisanym pojemniku systemowym w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.2.3 | linka strażacka z kauszą i zatrzaśnikiem zakręcanym o długości nie mniejszej niż 20 m, w pokrowcu transportowym | w opisanym pojemniku systemowym w kabinie załogi |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.2.4 | drabina metalowa nasadkowa 2,7 m zgodna z EN 1147:2001 | mocowana na wychylanym podeście na dachu zabudowy lub na dachu zabudowy w uchwytach |  | 3 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.2.5 | drabina rozstawiana 3 elementowa teleskopowana o wysokości roboczej co najmniej 8 m, masie do 15 kg, certyfikowana zgodna z EN 1147:2001 | mocowana na wychylanym podeście lub na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.3 | SPRZĘT RATOWNICTWA MEDYCZNEGO |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | zestaw pierwszej pomocy medycznej zgodny ze standardem KSRG R2, wykonanie w plecaku | w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.3.2 | zestaw uzupełniający do zestawu KSRG R1/2 zestaw szyn Krammera w pokrowcu transportowym | mocowany w skrytce w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.3.3 | zestaw opatrunków na oparzenia Water Jel BBKLGWJE lub kompatybilny w pokrowcu | w opisanym pojemniku systemowym w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.3.4 | nosze ratownicze podbierające teleskopowane w granicach 1,67–2,01m + 3 pasy mocujące | mocowane w skrytce w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.3.5 | lekkie nosze LESS lub kompatybilne z pasami i foliami termicznymi w pokrowcu transportowym | mocowane w skrytce w przedziale silnikowym strona lewa |  | 4 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.3.6 | płachta impregnowana o wymiarach umożliwiających transport osoby dorosłej, z systemem rączek – uchwytów | w opisanym pojemniku systemowym w skrytce w przedziale silnikowym strona lewa |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.3.7 | nosze kosz ratowniczy z kompletem zawiesi i podstawą jezdną | nosze mocowane na wychylanym podeście na dachu zabudowy, osprzęt w opisanym pojemniku systemowym w skrytce w przedziale silnikowym strona lewa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.3.8 | worki na zwłoki + folie NRC | w opisanym pojemniku systemowym w skrytce w przedziale silnikowym strona lewa |  | 10 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.4 | SPRZĘT RATOWNICTWA TECHNICZNEGO |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | spalinowa pilarka tarczowa z systemem do wygaszania wibracji, do tarcz o Ø min.300 mm; z kompletem 3 tarcz zapasowych Rescue Disc oraz dwukomorowym kanistrem na paliwo | mocowana na dedykowanych uchwytach w przedziale silnikowym strona prawa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.4.2 | spalinowa pilarka łańcuchowa z prowadnicą o długości 0,4 m z kompletem 3 łańcuchów zapasowych oraz dwukomorowym kanistrem na paliwo | mocowany na dedykowanych uchwytach w przedziale silnikowym strona prawa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.4.3 | nóż do pasów bezpieczeństwa połączony z kluczem do łączników, oraz z wybijakiem do szyb hartowanych (kompatybilny z Leader TFT Res Q Rench ) | mocowany na ścianie kabiny załogi przy drzwiach |  | 4 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.4.4 | nożyce hydrauliczne zasilane dedykowanym akumulatorem, siła ciecia min. 50 t, masa poniżej 16 kg, z oświetleniem pola pracy (kompatybilny z Pentheon PCU 30 ) | mocowany na dedykowanych uchwytach w przedziale silnikowym strona prawa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.4.5 | ramieniowy rozpieracz hydrauliczny z zasilany dedykowanym akumulatorem, siła rozpierania min. 12 t, masa poniżej 16 kg, z oświetleniem pola pracy (kompatybilny z Pentheon PSP 40CL) | mocowany na dedykowanych uchwytach w przedziale silnikowym strona prawa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.4.6 | teleskopowany rozpieracz hydrauliczny z zasilany dedykowanym akumulatorem, z oświetleniem pola pracy, masa poniżej 16 kg (kompatybilny z Pentheon PTR 40) | mocowany na dedykowanych uchwytach w przedziale silnikowym strona prawa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.4.7 | mini nożyce hydrauliczne z zasilaniem dedykowanym akumulatorem, z oświetleniem pola pracy ( kompatybilny z Pentheon CCU 10 ) | mocowany na dedykowanych uchwytach w kabinie załogi strona prawa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.4.8 | dedykowany akumulator do narzędzi hydraulicznych (kompatybilny z Pentheon PBPA 287) | w opisanym pojemniku systemowym w przedziale silnikowym strona prawa |  | 3 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.4.9 | ładowarka sieciowa do w/w akumulatorów (kompatybilny z Pentheon PBCH 1) | mocowany na dedykowanych uchwytach w przedziale silnikowym strona prawa |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.4.10 | dedykowany kabel zasilający do narzędzi hydraulicznych (kompatybilny z Pentheon DCPC 1) | w opisanym pojemniku systemowym w przedziale silnikowym strona prawa |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.4.11 | dedykowany akumulator do narzędzi hydraulicznych (kompatybilny z Pentheon do narzędzia CCU 10) | w opisanym pojemniku systemowym w przedziale silnikowym strona prawa |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.4.12 | sprzęt do stabilizacji podpory i klocki zestaw A i B | w opisanym pojemniku systemowym w przedziale silnikowym strona prawa |  | 1+1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.4.13 | sprzęt do stabilizacji podpora rozsuwana (kompatybilny z V – strut) | mocowane na dedykowanych uchwytach w przedziale silnikowym strona prawa |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.4.14 | osłony zabezpieczające ostre krawędzie (kompatybilny z SEP 5) | w opisanym pojemniku systemowym w przedziale silnikowym strona prawa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.4.15 | akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V, ładowarka 230V i 2 zapasowe akumulatory oraz 10 tarcz tnących | w opisanym pojemniku systemowym w przedziale silnikowym strona prawa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |  |
| 7.4.16 | komplet akcesoriów do PRT 40 – przedłużki, stopa prostokątna, PSP 40 CL – wymienne końcówki, zestaw łańcuchów | w opisanym pojemniku systemowym w przedziale silnikowym strona prawa |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |  |
| 7.5 | SPRZĘT OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | aparat powietrzny butlowy - nadciśnieniowy z butlą kompozytową nie mniejszą niż 6,7 l z zabezpieczeniami przed udarem przy zaworze i podstawie zgodny z Scott Propak F-EZFlo-SDC |  | 2 we wnękach siedzeń ratowników i 1 na specjalnym wieszaku między nimi |  | 3 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.5.2 | kompozytowa butla zapasowa - nie mniejsza niż 6,7 l 300 bar, z zabezpieczeniami przed udarem przy zaworze i podstawie „(kompatybilna z aparatem Scott j/w) |  | w odpowiednich uchwytach |  | 3 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.5.3 | aparat ucieczkowy z butlą metalową i kapturem ochronnym, o czasie ochronnego działania 10 minut, w pokrowcu/torbie transportowej |  | w opisanym pojemniku systemowym w kabinie załogi |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.5.4 | filtropochłaniacz uniwersalny klasy A2B2E2K2PL |  | w opisanym pojemniku systemowym w kabinie załogi |  | 4 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.5.5 | maska twarzowa Scott AV3000 HT do aparatów jak w pkt. 7.5.1, wielkość L z urządzeniem do poprawy słyszalności EPIC (preferowana strona lewa) |  |  |  | 8 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.5.6 | maska twarzowa Scott AV3000 HT do aparatów jak w pkt. 7.5.1, wielkość L z gniazdem dla systemem komunikacji opisanego w pkt. 7.10.4 do radiotelefonów nasobnych tetra |  |  |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.5.7 | maska twarzowa Scott AV3000 HT do aparatów jak w pkt. 7.5.1 wielkość L z gniazdem systemu komunikacyjnego do radiotelefonów nasobnych tetra oraz ze zintegrowaną kamerą termowizyjną |  |  |  | 4 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.5.8 | adapter do masek Scott AV3000 umożliwiający mocowanie filtropochłaniaczy uniwersalnych |  |  |  | 20 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.5.9 | pokrowce transportowe do masek Scott AV3000 |  |  |  | 12 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.5.10 | pokrowce na butle ciśnieniowe do aparatów opisanych w pkt. 7.5.1 czerwone lub niebieskie, ze znacznikiem pusta/pełna |  |  |  | 12 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.6 | SPRZĘT OŚWIETLENIOWY |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | regulowane indywidualne latarki LED w wykonaniu Atex 1/21 (II 2G Ex ia op to IIB T4 Gb ¦ II 2D Ex ia op to IIIC T85ºC Db) zgodny z Adaro IL 300 |  | mocowane w kabinie załogi w ładowarce samochodowej |  | 4 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.6.2 | przenośny regulowany reflektor LED na podstawie o strumieniu nie mniejszym niż 4500 lm, z funkcją ostrzegania, akumulator nie mniejszym niż 40 Ah |  | mocowane w kabinie załogi w ładowarce samochodowej |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.6.3 | stożki sygnalizacyjne do latarki Adaro lub kompatybilnej czerwone i żółte |  | mocowane w kabinie załogi |  | 2+2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.6.4 | pirotechniczne flary ostrzegawcze czerwone |  | w opisanym pojemniku systemowym w kabinie załogi |  | 10 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.7 | WĘŻE POŻARNICZE |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | pożarniczy wąż tłoczny powlekany kolor szary lub niebieski W 110 - 100 m lub 2 odcinki W 110 - 50 m |  | na dachu w skrzyni umożliwiającej rozwijanie w czasie jazdy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.7.2 | pożarniczy wąż tłoczny powlekany kolor szary lub niebieski W 110 - 50 m |  | na dachu w skrzyni umożliwiającej rozwijanie w czasie jazdy |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.7.3 | pożarniczy wąż tłoczny powlekany kolor szary lub niebieski W 110 - 20 m |  | na dachu w skrzyni umożliwiającej rozwijanie w czasie jazdy |  | 3 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.7.4 | pożarniczy wąż tłoczny powlekany kolor czerwony W 75 - 100 m lub 2 odcinki W 75 - 50 m |  | w specjalnym wózku/noszaku w lewej skrytce międzyosiowej |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.7.5 | pożarniczy wąż tłoczny powlekany kolor czerwony W 75 - 50 m |  | w specjalnym wózku/noszaku w lewej skrytce międzyosiowej |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.7.6 | pożarniczy wąż tłoczny powlekany kolor czerwony W 75 - 20 m |  | 1 w lewej skrytce międzyosiowej, 2 w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 3 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.7.7 | pożarniczy wąż tłoczny powlekany średnicy 42 mm z łącznikiem W 52 kolor żółty 30 m |  | w prawej skrytce międzyosiowej w kręgach lub kasetach |  | 6 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.7.8 | zestaw złożony z - trzech węży pożarniczych ssawnych W150- 2,4m, - jeden smok ssawny, - jeden pływak |  | mocowany na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.7.9 | pożarniczy wąż ssawny W 52 – 2 m |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8 | SPRZĘT I ARMATURA WODNO-PIANOWA |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1 | stojak hydrantowy krótki 80 – 2 x75( DIN B) |  | na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.2 | zbieracz 2x75/110 |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.3 | rozdzielacz 75/2x52+1x75 |  | 1 w skrytce modułu układu wodno-pianowego i 1 w specjalnym wózku w lewej skrytce międzyosiowej |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.4 | przełącznik 75/110 |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.5 | przełącznik 52/75 |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 3 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.6 | prądownica wodna 52 – turbo-jet, klasy 80- 340 dm3/min z integralną przystawką pianową (kompatybilny z TFT Quadra Cup) |  | w prawej skrytce międzyosiowej |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.7 | wytwornica/prądownica piany średniej/ciężkiej S4 –M4 52 |  | w prawej skrytce międzyosiowej |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.8 | klucz do łączników |  | w prawej skrytce międzyosiowej |  | 6 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.9 | klucz do hydrantów nadziemnych |  | w prawej skrytce międzyosiowej |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.10 | klucz do hydrantów podziemnych |  | na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.8.11 | przenośne działko z głowicą uniwersalną ok.1400 dm3/min z oscylacją+ przystawka pianowa, nasada W 75 lub W 110 |  | z dopiętym rozdzielaczem w specjalnym wózku w lewej skrytce międzyosiowej |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.8.12 | lanca do przewiercania i gaszenia wewnątrz napędzana energią tłoczonej wody z kompletem akcesoriów min. 400 dm3/min |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.9 | PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY |  |  |  |  |  |  |
| 7.9.1 | gaśnica „śniegowa” 5 kg |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.9.2 | gaśnica wodna - mgłowa 6 kg |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.9.3 | gaśnica proszkowa 4 kg BC |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.9.4 | koc gaśniczy wielokrotnego użytku, do gaszenia akumulatorów litowych 2x2 m, w szczelnym pokrowcu |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.9.5 | pojemnik metalowy na płonące baterie litowe ze szczypcami |  | w skrytce modułu układu wodno-pianowego lub na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.10 | SPRZĘT ŁĄCZNOŚCI I KOMUNIKACJI |  |  |  |  |  |  |
| 7.10.1 | zestaw głośno – mówiący ( tuba ) akumulatorowy z ładowarką samochodową zamontowaną w kabinie |  | w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.10.2 | cyfrowy radiotelefon Tetra w wykonaniu przenośnym z o poniższych parametrach technicznych - możliwość pracy w trybie trankingowym (TMO) i w trybie bezpośrednim (DMO) - sygnalizacja trybu pracy TMO/DMO - zakres częstotliwości pracy w obu trybach nie mniej niż 380 – 390 MHz - interfejs użytkownika w języku polskim - podświetlany wyświetlacz - podświetlana klawiatura alfanumeryczna - rozdzielone przełączniki do ustawiania poziomu głośności i wyboru grup - dedykowany zabezpieczony dodatkowo przycisk funkcji alarmowej - możliwość nadawania i odbioru wiadomości tekstowych SDS - sygnalizacja przebywania w zasięgu sieci i poza zasięgiem - wbudowany aktywny moduł lokalizacji GPS - możliwość programowania priorytetów skanowania - moc nadajnika nie mniej niż 1 W - klasa ochrony obudowy nie mniej niż IP 54 - odporność mechaniczna, na wibracje i udary klasa 5M3 wg normy ETSI EN 300 019-1-5 - antena wymienna zintegrowana z anteną GPS, dookólna o polaryzacji pionowej - + 2 akumulatory zapasowe, - ładowarka 230 V luzem. |  | w kabinie załogi |  | 4 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.10.3 | cyfrowy radiotelefon sieci KSRG w wykonaniu przenośnym o poniższych parametrach technicznych - zakres częstotliwości pracy nie mniej niż 148,65 – 149,9 MHz - możliwość maskowania korespondencji w trybie DMR Tier II, algorytm ARC 4, długość klucza 40 bitów - interfejs użytkownika w języku polskim - podświetlany wyświetlacz - podświetlana klawiatura alfanumeryczna - rozdzielone przełączniki do ustawiania poziomu głośności i wyboru kanałów - dedykowany zabezpieczony dodatkowo przycisk funkcji alarmowej - sygnalizacja przebywania w zasięgu sieci i poza zasięgiem - możliwość programowania priorytetów skanowania - moc nadajnika nie mniej niż 1 W - klasa ochrony obudowy nie mniej niż IP 54 - odporność mechaniczna, na wibracje i udary klasa 5M3 wg normy ETSI EN 300 019-1-5 - mikrofono-głośnik integralny - antena wymienna, dookólna o polaryzacji pionowej, - akumulator zapasowy, - ładowarka 230 V luzem. |  | w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.10.4 | zestaw adaptacyjny łączności do radiotelefonu cyfrowego tetra kompatybilny z maską twarzową Scott AV3000 |  | w kabinie załogi |  | 4 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.10.5 | wzmocniony tablet; podstawowe wymagane parametry techniczne tabletu: - System operacyjny: preferowany Windows 11 IoT Enterprice lub nowszy a w wypadku braku dostępności dopuszcza się Android - Pamięć: co najmniej RAM 8 GB, wewnętrzna 128 GB, wejście na kartę micro SD minimum 128 GB. - Częstotliwość: 4G LTE-FDD, 5G NR, - Wyświetlacz: minimum 8-10 cali, Corning z pokryciem Gorilla Glass 3 generacji. - Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS, Glonass, Beidou, Gallileo, NFC. - 6 .Standard ochrony: IP 68, MIL-STD 810H. - Praca w temperaturze: -20 0C - + 60 0C. - Cechy przeciwwybuchowe: II 2G Ex ib II C T 4 Gb; II 2D Ex ib III C T 135 oC Db. - Kamery: przednia i tylna” |  | w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.10.6 | podręczny sygnalizator akustyczny zasilany z pojemnika ciśnieniowego lub w inny sposób |  | w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.10.7 | przenośna kamera termowizyjna; podstawowe wymagane parametry techniczne kamery: - Wyświetlacz LCD przekątna min. 90 mm (320x240 pikseli) - Czułość widmowa 7,5 – 14 mikronów - Częstotliwość odświeżania >25 Hz - Pole widzenia >50o poziom / >40o pion - Zakres dynamiki -20 0C + 650 0C - Czas pracy na baterii >6h - Masa kompletnej kamery <1kg - Przyciski przystosowane do obsługi w rękawicach ochronnych - Szczelność konstrukcji zgodnie z IP67 (IEC 60529) - Odporność na udar zgodnie z IEC 60068-2-31 i upadek na beton z wysokości 2 m, UN 38.3 - Odporność na wstrząs zgodnie z IEC 60068-2-27, UN 38.3 - Odporność na temperaturę i wilgotność zgodnie z IEC 60068-2-30, UN 38.3 - 13.Odporność na drgania zgodnie z IEC 60068-2-6 - 14.Odporność na mgłę solną zgodnie z IEC60068-2-52” |  | w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.10.8 | czerwone dyski ostrzegawcze LED, 6 szt. w walizce transportowej zgodny z X-Flare |  | w kabinie załogi |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11 | INNY SPRZĘT I USTALENIA |  |  |  |  |  |  |
| 7.11.1 | ubranie żaroodporne ciężkie typ 3 zgodnie z EN-PN 1486 |  | skrzynia na dachu zabudowy |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11.2 | kamizelka asekuracyjna wypornościowa |  | skrzynia na dachu zabudowy |  | 4 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11.3 | rzutka ratunkowa z linką 30 m |  | skrzynia na dachu zabudowy |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11.4 | pojemnik z sorbentem mineralnym 5-10 kg |  | skrzynia na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11.5 | kliny do kół samochodu |  | mocowane na dedykowanych uchwytach w przedziale silnikowym strona lewa |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11.6 | kliny do kół lotnicze |  | mocowane na dedykowanych uchwytach w przedziale silnikowym strona lewa |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11.7 | hol sztywny odpowiedni do masy pojazdu |  | mocowany na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11.8 | lina holownicza stalowa 5 m odpowiednia do masy pojazdu |  | skrzynia na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11.9 | zestaw narzędzi do regulacji i konserwacji podwozia |  | skrzynia na dachu zabudowy |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.11.10 | agregat wentylacyjny zasilany akumulatorem, z dyszami do mgły wodnej i piany lekkiej, wydatek min. 5000 m3/h, masa max 25 kg |  | w prawej skrytce międzyosiowej |  | 1 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.11.11 | wykrywacz/miernik promieniowania α, β, γ, Rt zakres pomiarowy 1000 µSv/h, w pojemniku transportowym, z funkcja ostrzegania |  | w kabinie załogi |  | 2 |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.11.12 | drobne części zamienne takie jak uszczelki, wymienne dysze, czujniki zbliżeniowe, o wartości łącznej do 6000,00 zł brutto |  | lista ustalona za porozumieniem stron w czasie ostatniej inspekcji technicznej (zamawiający nie będzie mógł żądać części, na którą wykonawca nie wyrazi zgody), części dostarczone po ustaleniu listy łącznie z pojazdem |  | spełnia/nie spełnia |  |  |
| 7.11.13 | mocowanie wyposażenia ruchomego |  | elementy wyposażenia ruchomego o masie powyżej 3 kg, poza pojemnikami i skrzyniami, muszą być mocowane w dedykowanych uchwytach z co najmniej 3 punktami podparcia i blokadą w 3 osiach |  | spełnia/nie spełnia |  |  |
| 7.11.14 |  |  | miejsca mocowania sprzętu i pojemniki systemowe na sprzęt muszą być trwale opisane w języku polskim, na pojemnikach informacja o miejscu przechowywania, skrytce |  | spełnia/nie spełnia |  |  |
| 7.11.15 |  |  | mocowania i zabezpieczenia powinny być odpowiednie do warunków eksploatacji, sprzęt powinien być możliwy do wyjęcia z pojazdu w rękawicach ochronnych używanych przez LSP |  | spełnia/nie spełnia |  |  |
| 7.11.16 |  |  | podatne elementy mocujące np. paski gumowe dopuszcza się wyłącznie w roli dodatkowego zabezpieczenia mocowania |  | spełnia/nie spełnia |  |  |
| 7.12 | ŚRODKI GAŚNICZE |  |  |  |  |  |  |
| 7.12.1 | środki pianotwórcze: |  | specjalny syntetyczny środek pianotwórczy do gaszenia pożarów paliw „bez fluorowy”, 1 % skuteczność klasy B wg ICAO doc. 9137 p.1 |  | 750 l |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.12.3 |  |  | jw. rezerwa w beczkach 200 l lub w paleto-pojemniku |  | 800 l |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.12.4 |  |  | uzupełniający środek pianotwórczy, syntetyczny uniwersalny, 1%, umożliwiający uzyskanie pian mechanicznych o Ls> 100. |  | 750 l |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.12.6 |  |  | jw. rezerwa w beczkach 200 l lub w paleto-pojemniku |  | 800 l |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.12.7 |  |  | środek pianotwórczy do testów i ćwiczeń/szkoleń , 1% |  | 600 l |  | spełnia/nie spełnia |
| 7.12.8 | uzupełniające środki gaśnicze: |  | uniwersalny proszek gaśniczy do gaszenia pożarów klasy BC(E), może być barwiony na niebiesko |  | 250 kg |  | spełnia/nie spełnia (x) |
| 7.12.9 |  |  | uniwersalny proszek gaśniczy do testów i ćwiczeń do gaszenia pożarów klasy BC, |  | 250 kg |  | spełnia/nie spełnia |

Jednocześnie oświadczam, że wszystkie informacje podane powyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd.

[*podpis kwalifikowany elektroniczny]

*nn. załącznik składany jako przedmiotowy środek dowodowy [Specyfikacja Techniczna] wymaga opatrzenia  kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez  Wykonawcy lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę.